康佳

#### C936

用户手册

您好！尊敬的用户，欢迎您阅读本用户手册，了解康佳C936移动电话的功能特点和操作方法。

康佳通信科技新近推出的这款康佳C936移动电话，融合了目前国际上最新技术，为您提供丰富多样的功能，带给您独特的时尚感受。它采用了新颖的65K彩色屏幕，悦耳动听的40和弦铃音，使您的生活绚丽多彩，满足您的个性选择。

它外形轻巧典雅，具有GPRS高速上网功能，使您WAP上网冲浪更加轻松自如；另外，我们还特别推荐EMS短消息，可在短信中插入图片、动画、声音，使您的短信图文并茂，生动活泼，本机还有录音功能。

康佳C936秉承了康佳手机的传统特色：中文输入（包括拼音输入和笔划输入）、多种环境模式、能支持STK服务、区号时间、以及为您最大程度节省话费的分钟预提示；具有功能非常强大的闹钟，可以令您轻松如意地安排您的工作、学习和生活时间；再加上世界时区转换、计算器、电话簿等其它功能，使您在沟通中更得心应手，顺畅自如。

我们拥有遍布全国各地的销售网点和一支优秀的售后服务队伍，为您提供优质快捷的服务保障。您的满意是我们追求的目标，如有任何需要请拨打全国免费服务电话：800-830-2234（用固定电话拨打）。

康佳移动电话——让世界倾听中国的声音。

手册内容如有变动，恕不另行通知。康佳保留本手册的相关权利。

1．                                  目录索引	6

2.                               安全注意事项	6

注意行车安全	6

乘飞机时要关机	6

在爆破作业区应关机	6

在危险品附近要关机	6

在医院里	7

干扰	7

专业化服务	7

配件和电池	7

合理使用	7

紧急呼叫	7

3.                               您的移动电话	8

3.2 显示屏	8

3.3 状态图标	9

3.4 背景灯	9

4.                                   开始使用	9

4.1 初次呼叫	9

4.2 安装SIM卡（插入/取出SIM卡）	9

4.3 电池与充电	10

电池电量指示	10

电池的温馨提示	10

使用旅行充电器	11

使用电池注意事项	11

4.4 开机或关机	11

4.5 使用密码	11

信息密码	12

手机密码	12

PIN码	12

PUK码	12

PIN2码	12

PUK2码	12

禁呼密码	12

4.6 使用个人免提套件	13

5.                                  一般功能	13

5.1 拨打电话	13

国际呼叫	13

改正键入错误	13

利用电话簿存储号码拨打电话	13

重拨上次号码	13

5.2 调节音量	13

5.3 应答来电	14

5.4呼叫等待	14

5.5 通话中的选项	14

6.                                    电话簿	14

6.1 按姓名浏览	14

6.2按位置浏览	15

6.3新建联系人	15

6.4清空电话簿	15

6.5拷贝电话簿	15

6.6 分组设置	15

6.7 电话簿容量	15

有关电话簿的快捷键功能：	15

7.                                  菜单指南	16

7.1 通话记录	16

未接电话	16

已接电话	16

已拨电话	16

通话时间	16

通话费用	17

7.2 短消息	17

EMS	17

收件箱	17

发件箱	17

新建短消息	18

消息选项	18

清空信箱	18

小区广播	18

语音信箱	19

短消息状态	19

7.3 电话簿	19

7.4 手机设置	19

本机设置	19

环境设置	20

安全设置	20

通话设置	21

恢复出厂设置	21

7.5网络设置	22

呼叫转移	22

呼叫限制	22

通话等待	23

通话号码	23

手动寻网	23

优选服务	23

7.6日历时钟	23

月历	23

闹钟	24

秒表	24

世界时间	24

阴阳历转换	24

时钟设置	25

7.7附件	25

录音机	25

游戏	25

计算器	26

单位换算	27

汇率计算	27

邮电查询	27

7.8 WAP	28

网络设置	28

浏览WAP网页	29

7.9康佳乐园（菜单服务）	30

7.10 STK服务	30

8.                                      附录	30

附录A：康佳中文键盘输入法	30

1 哪些情况下使用中文键盘输入法？	31

2 如何使用中文键盘输入法？	31

3 中文键盘输入法包括哪些输入方法？	31

4 如何切换输入法？	31

5 输入方法	31

6 如何输入特殊符号？	34

附录B：请呵护好您的移动电话	34

护理与维修	34

故障排除	34

附录C：可选配件介绍	34

个人免提套件:	34

旅行充电器:	34

附录D：功能表	35

附录E：速查卡	37

主要按键	37

主要功能	37

# 1．                                   目录索引

…………………………………………………………………………1.目录索引

……………………………………………………………………2.安全注意事项

……………………………………………………………………3.您的移动电话

…………………………………………………………………………4.开始使用

…………………………………………………………………………5.一般功能

……………………………………………………………………………6.电话簿

…………………………………………………………………………7. 菜单指南

………………………………………………………………………………8. 附录

# 2.                               安全注意事项

请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守这些规则，以免产生危险或触犯法律。

## 注意行车安全

·开车时，尽量不要使用移动电话。当通话不可避免时，请使用个人免提套件。

·请将移动电话安全地放在移动电话机座中，不要放在旅客座位上或遇到撞车与紧急刹车时会掉落的地方。

## 乘飞机时要关机

移动电话造成的干扰会影响飞行安全，在飞机上使用移动电话是非法的。乘飞机时请关掉您的移动电话。

## 在爆破作业区应关机

在爆破作业区或爆破作业区附近，要严守有关法规或条例，关掉移动电话。

## 在危险品附近要关机

在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请关掉您的移动电话。

## 在医院里

在医院里使用移动电话要遵守院方的有关规定或条例。位于医疗设备附近时要关机。使用任何无线传输设备，包括移动电话，都会对没有被充分保护的医疗设备产生干扰。其它电子设备也可能会受到干扰。如果您在这方面有任何问题，请向有关医师或医疗设备供应商咨询。

## 干扰

所有的移动电话都可能因受到无线电的干扰，而影响移动电话的性能。

## 专业化服务

只有专业人员才能安装或维修移动电话。自行安装或维修移动电话可能带来很大危险，而且违反保修规定。

## 配件和电池

只能使用经过厂家认可的配件和电池。

## 合理使用

以正常方式使用移动电话。移动电话电源打开后，不要无故触摸天线。

## 紧急呼叫

确定移动电话电源已经打开并处于服务状态，可输入紧急呼叫号码，如112等，按提机键发出呼叫。报出您的位置，并简要说明发生的情况，未经允许，请不要终止通话。

注：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况，不一定支持本款移动电话所具有的特性，一些网络甚至不支持112紧急呼叫服务。因此，对于特别关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。

# 3.                               您的移动电话

## 3.1移动电话部件

移动电话具有下列按键：

| 按键 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 提机键 | 拨打或接听电话。 在空闲模式下，显示最后拨打的几个号码并可重拨。 |
|  | 挂机键 | 终止通话。 按住此键，则可打开或关闭移动电话。 在功能表状态下，返回待机界面。 |
|  | 软键 | 分为左软键和右软键，执行显示屏最后一行文字所对应的操作。 |
|  | 选择键 | 用于滚动功能表或电话簿中的选项。 在编辑状态下，用于滚动光标。 |
|  | 数字键 | 用于输入数字、字母、汉字和一些特殊字符。 |

## 3.2 显示屏

1外屏

外屏包括两个部分：

1> 顶端一行为状态图标，表示接收信号强度、来电提示类型以及电池剩余电量等状态。

2> 中间二行为文本和图形区，包含号码、文字和动态图标。

在空闲模式下，合上翻盖时，显示屏第二行显示日期和时间，第三行显示网络服务商名称。

在空闲模式下，打开翻盖时，显示屏显示图片。

2主屏

主屏分为三个部分：

1>顶端一行为状态图标，表示接收信号强度、来电提示类型以及电池剩余电量等状态。

2>中间二行为文本和图形区，包含号码、文字和动态图标。

3>下端显示左右两个选择键的快捷选项。

注：本说明书除特别说明外，所提到的显示屏均指主屏。

## 3.3 状态图标

------网络信号强度           ------铃声状态           ------漫游

------语音信箱               ------闹钟启动            ------转接

------键盘锁                 ------电池电量            ------免提

------GPRS                   ------未接来电            ------静音

------有新短消息（当短消息满时，图标闪烁）               ------振动

## 3.4 背景灯

显示屏和键盘的背光灯可以通过功能表中的选项选择背光灯点亮时间，进入“手机设置->本机设置->设置背光灯”选项，即可对背光灯的照明时间进行设置。若背光灯熄灭，当您按下任何键时，都会发出背景光。

# 4.                                   开始使用

## 4.1 初次呼叫

1> 插入SIM卡（首先关闭移动电话并取下电池）。有关详细的安装指导，请参见“4.2安装SIM卡（插入/取出SIM卡）”。

2> 为移动电话电池充电。参见“4.3电池与充电”。

3> 按住键约2秒钟以上，开启移动电话。

4> 如果显示屏要求您输入PIN码，则输入您的PIN码（PIN码通常与SIM卡一起提供）并按“确定”软键。

5> 如果显示要求您输入4位移动电话密码，则输入移动电话密码，并按“确定”软键。

6> 键入区域号码（区号）和电话号码，并按键。

注：在使用移动电话前，您必须首先在移动电话中插入有效的SIM卡并给移动电话的电池充电。

## 4.2 安装SIM卡（插入/取出SIM卡）

SIM卡存有您的移动电话号码、PIN（个人识别码）、PIN2、PUK（PIN解锁密码）、PUK2（PIN2解锁密码）和IMSI（国际移动用户识别）编号及网络信息、电话簿数据和SMS（短消息）数据等。

注：

·请用户务必注意：本款手机只支持3V的SIM卡，不支持5V的SIM卡。

·目前在中国国内各网络运营商不提供PIN2及PUK2密码。本移动电话中需要使用上述密码的功能可能无法使用，请用户注意。

·关闭移动电话并过几秒钟后，再拔下或插入SIM卡。

·请小心操作SIM卡，摩擦或弯曲容易损坏SIM卡。

·请将移动电话及其配件中的SIM卡等微小部件保存好，并放置在儿童接触不到的地方。

警告：插入或取出SIM卡之前，请关掉移动电话。否则会造成SIM卡的存储内容丢失。

安装步骤：

- 按住挂机键约2秒钟关掉移动电话，取下电池。

② 把SIM卡插入SIM座的插槽中，SIM卡应该面向移动电话。

③ 装好电池。

注：

·如果插错SIM卡或者SIM卡已损坏，开机后会显示“请插入SIM卡”。取下SIM卡，检查正确的插入路径，然后重新插入移动电话中。

·如果显示SIM卡损坏，请送到网络运营商处修理。

·如果显示SIM卡永久锁定，则需要与网络运营商联系。

## 4.3 电池与充电

### 电池电量指示

您的移动电话可以监控并显示电池的有关信息。

① 正常情况下您可以从显示屏右上角的电池电量图标中看出电池剩余电量多少。

- 当电池电量不足时，屏幕显示“电池电量不足”。若设置功能表中的“手机设置—>环境设置—>电池报警”，还会发出电池报警提示音。

③ 当电池正在充电时，电池图标中的电量格数会变动。

④ 电池容量：650mAh。

⑤ 预期待机时间：48-120小时，通话时间：90-270分钟。

注：实际的待机时间和通话时间因手机的使用情况和当地网络环境、SIM卡及手机的实际设定有差别。

### 电池的温馨提示

请勿将您的手机电池存放在温度过高或者过低的环境中，因为这样做会影响电池的使用寿命，并会缩短电池的待机时间。手机电池的使用寿命有一定期限，经使用一段时间后如果发现电池的性能有下降趋势，建议及时更换康佳原厂电池。

### 使用旅行充电器

旅行充电器可通过移动电话给电池充电。根据电池状况，充电约需2-3小时。

请不要把电池放在座充上充电太长时间（不超过12个小时），电池被充满后请及早从座充上取下，以免电池被损坏，甚或招致危险情况发生。

需要给电池充电时, 将电池装入移动电话：

① 连接旅行充电器的适配器与移动电话的输入/输出插口。

② 将旅行充电器插头插入合适的主电源插座。

③ 充电时，电池图标会闪烁；同时转轴上的状态指示灯会变为红色。

④ 充电结束时，电池图标停止闪烁（开机时充电）或显示“电池已充满”（关机时充电）；同时转轴上的状态指示灯会变为黄色。

注：

·如果电池电压低到无法使移动电话开机，对其充电，需较长时间电池图标才会闪烁。

·充电期间移动电话可以打开或关闭。

警告：必须确保所在地的标准电压和频率与您的旅行充电器的额定电压和功率相匹配。

### 使用电池注意事项

·取下电池前请务必关闭移动电话。

·请小心处理电池。用金属物品（硬币、夹子等）连接电池的正（+）和负（-）极会引起短路，可能会损坏电池及金属物品。电池从手机卸下来放在包里应该注意不能有金属物（如钥匙）同时接触正负极。

·不可将电池扔入火中，也不可将电池用于极端高温的场所。

·不得拆卸或改装电池。

·不可将电池置于强机械冲击的场所，也不可用硬物穿击电池。

·电池应储存在清凉、干燥的地方，不得放在高温区域（超过60摄氏度），避免日光直射。

·若发现任何怪味或过热，应停止使用。

·若发现电池有任何裂纹、变形或其他类型的损坏，或发现电解液泄漏，应立即停用该电池。

·若漏出的电解液沾在皮肤上或衣服上，应立即用肥皂和清水清洗干净；若不慎将电解液溅入眼睛，应用清水彻底冲洗，并立即与医院联系治疗。

·只允许康佳原配电池在移动电话里充电，以免错误充电造成伤害。

·不要在温度很低的情况下使用锂电池，低温下无法获得最大的待机/通话时间。

·不要用水或有机溶剂清洗电池，也不要把电池浸入水中。

·如果电池长时间不用，使用前应先将其充电激活，或拿回厂家交专业人员处理。

·对于废旧电池建议返还给移动电话生产厂商或放在指定的公共废旧电池回收区域，不要与其它垃圾混放或随意丢弃。

·手机在拔掉电池的情况下两分钟（试验证明可以支持2—5分钟）后时间将不能保存。

## 4.4 开机或关机

- 按住键2秒钟以上，则打开移动电话。屏幕显示开机动画或定制问候语。

2>  如果移动电话要求输入PIN码，键入PIN码并按“确定”软键。新开户的SIM卡，PIN码由网络运营商提供。

3> 如果移动电话要求输入移动电话密码，键入密码并按“确认”软键。移动电话出厂前的预置密码为0000。

4> 进入空闲屏幕。

5> 按住键2秒钟以上，关闭移动电话。

注：空闲屏幕为开机后处于待机状态（空闲模式）下打开翻盖时的屏幕显示。

## 4.5 使用密码

您的移动电话和SIM卡有多种密码。这些密码有助于防止您的移动电话和SIM卡被盗用。

当要求输入下面介绍的任何密码时，键入正确的密码（以“*”显示）后按“确定”软键。您输入时如果出错，请首先按“清除”软键删除不正确的输入，然后输入正确的数字。

可利用功能表“手机设置—>安全设置”中的修改密码功能来修改PIN码、PIN2码、信息密码以及移动电话密码。

### 信息密码

即个人信息锁。该密码是本款手机所特有的，利用该密码可以对手机中的个人信息上锁。即对手机中的一些个人信息进行操作时需输入个人信息密码。详见“手机设置—>安全设置—>锁信息”。

### 手机密码

手机密码即手机锁、移动电话密码，用于防止您的移动电话被盗用。移动电话密码通常与移动电话一起由厂家提供。厂家预置的移动电话密码是0000。

当移动电话上了锁时，若更换SIM卡，开机时会要求输入移动电话密码。

### PIN码

PIN码（个人识别码，4至8位）用来防止您的SIM卡被非授权使用。PIN码通常与SIM卡一起提供。

若启动了PIN检验功能，则在每次开机时要求输入PIN码。

如果您三次输错PIN码，SIM卡就被锁住，解锁方法如下：

① 按屏幕提示输入正确的PUK码，使SIM卡解锁。

② 然后输入新的PIN码并按键。

③ 在提示重输新PIN码时，再次输入新PIN码并按键。

④ 如果PUK码正确，则SIM卡解开，PIN码被重新设置。

警告：输错PIN码三次，SIM卡会被锁住，要用PUK码才能解锁。PUK码一般保存在网络运营商那里。

### PUK码

PUK码（PIN解锁密码，8位）用于解开锁住的PIN码。PUK码同SIM卡一起由厂商提供。如果没有提供，请与为您提供服务的网络运营商联系。如果您十次输入错误PUK码，则SIM卡失效，需与网络运营商联系更换新卡。

### PIN2码

PIN2码（4至8位）与SIM卡一起提供，用于设定“话费上限”和“固定拨号”等功能。

要知道您的SIM卡是否支持这些功能，请与网络运营商联系。

如果您三次输错PIN2码，PIN2码就被锁住，只有输入正确的PUK2码后才能使PIN2码解锁。解锁方法如下：

① 按屏幕提示输入正确的PUK2码，使之解锁。

② 然后输入新的PIN2码并按键。

③ 在提示重输新PIN2码时，再次输入新PIN2码并按键。

### PUK2码

PUK2码（PIN2解锁密码，8位）用于解开锁住的PIN2码。PUK2码同SIM卡一起由厂商提供。如果没有提供，请与为您提供服务的网络运营商联系。如果您连续十次输入错误的PUK2码，您就无法使用需要PIN2码的功能。要想使用这些功能，需与网络运营商联系更换新卡。

### 禁呼密码

使用呼叫限制功能时，要用到禁呼密码。

您在申请该网络功能时，可以从网络运营商处获得该密码。

## 4.6 使用个人免提套件

利用个人免提套件，您可以不用手持移动电话进行通话。当您把个人免提套件插入移动电话上边的耳机插孔时，个人免提套件就将起着移动电话听筒及话筒的作用。

# 5.                                   一般功能

## 5.1 拨打电话

- 在空闲屏幕上，键入区号和电话号码并按键拨打电话。

- 在空闲屏幕上，键入区号和电话号码并按键为IP呼叫（IP号码的设置请参阅7.4手机设置->通话设置->设置IP号码）。

3> 按键，则结束呼叫。

### 国际呼叫

按住键直至液晶屏幕上出现“+”号。键入国家代码、区号和电话号码并按键。

### 改正键入错误

按右软键来删除显示屏上最后一个字符。要清除所有的输入，请一直按住右软键直至清除完毕。

### 利用电话簿存储号码拨打电话

您可将经常拨打的人名和电话号码储存在SIM卡中和手机的存储器内。以后您就可以选择被叫者的姓名来拨打与此相关的号码。关于电话簿的详细说明, 请参阅电话簿。

- 在空闲屏幕下，按选择键的下键可访问电话簿

- 进入电话簿功能后，用选择键的上下键，找到要拨打的电话。按键，移动电话将自动拨打相对应的号码，按键可查询选中的电话号码详情。

- 在空闲屏幕下输入所查记录在电话簿中的位置号，按键，即搜索电话簿中该位置的记录。

注：本机电话簿位置1到300，SIM卡位置从301开始。

### 重拨上次号码

①在空闲屏幕下，按键来显示已拨电话列表。

② 移动电话显示最后拨打的20个电话号码，使用选择键的上键和下键或侧键来选择号码。

③ 按键拨打该电话号码，按键可查询选中的电话号码详情。

## 5.2 调节音量

在通话过程中，如果您想调整听筒音量，可以使用手机左侧的音量调节按键进行音量的调节。

在待机状态下，打开翻盖后，您可以使用手机左侧的音量调节键来调整响铃音量。

## 5.3 应答来电

1> 有人呼叫您的时候，移动电话会响铃或振动。

2> 按键应答呼叫。

3> 终止通话，可按键。

4> 要拒绝来电，可直接按键。

## 5.4呼叫等待

如果网络支持呼叫等待功能且您启动了呼叫等待功能，在通话中有来话时您就会听到呼叫等待音。

在通话过程中应答呼叫：

① 将当前通话设为保持状态，然后接听第二个来电。

② 按挂机键结束当前通话，然后按照通常操作接听或拒绝第二个来电。

注：所有操作可进入“详情”列表对每个通话进行具体处理。

## 5.5 通话中的选项

·关闭音频：在通话时，按选择键的下键可以暂时将麦克风关闭，屏幕上出现“静音”图标；；再按一次此键，即可恢复原来的通话状态。

通话时可进入“功能表”和“详情”选项。

进入“功能表”选项，功能表内容详见其它各个功能模块的说明。

进入“详情”选项，可以进入正在通话的通话列表, 再进入“选择”选项, 可以选择:

挂断：此选项能让您结束目前的通话。

保持：此选项能让您保持当前通话；

# 6.                                      电话簿

康佳C936移动电话的本机可以存储300个记录（包括姓名、手机、办公室电话、家庭电话、传真、电子邮件、分组设置、公司名称、职位名称等）。SIM卡可以存储的电话号码个数取决于SIM卡存贮容量。本机和SIM卡存储的电话号码可以作为一个统一的电话簿来查询。

## 6.1 按姓名浏览

该功能可以让您按姓名首字母的顺序浏览电话簿。利用该功能，您可以在电话簿中查找您所需的电话号码。操作如下：

- 在空闲屏幕下，按键，进入电话簿菜单，可选择“按姓名浏览”。

2> 可以按选择键的上键和下键来浏览上下记录，还可以按照姓名快速查找电话记录。例如：在浏览电话簿状态下想快速查找姓名为“王兵”的电话记录，“王”的拼音为“wang”,按下“w”所在的“9”键，可以按选择键的上键和下键来浏览姓名首字母为“w”的记录。

3>对每条电话记录可以进行以下操作（按左软键后）：

·删除：从电话簿中删除该条电话记录。

·编辑：对该条电话记录进行编辑。

·发送短消息：向对方发送短消息。

·拨号：进行一般呼叫。

·IP拨号：进行IP呼叫。

4>一旦找到所需记录，按键即可进行呼叫，按键可查询选中的电话号码详情。

## 6.2按位置浏览

该功能可根据用户对电话簿中电话记录的位置情况来浏览电话簿。当按下数字键，可以通过输入要查找的位置进行跳转。其他子功能同“6.1按姓名浏览”。

注：本机电话簿位置从1到300，SIM卡位置从301开始。

## 6.3新建联系人

该功能向电话簿中添加新的电话记录。具体操作如下：

1> 在电话簿菜单中选择“新建联系人”

2> 选择“新建到SIM卡”或“新建到本机”。

新建到SIM卡：可以输入姓名、号码、位置，按的上键和下键可以进行输入跳转。按左软键可以保存记录。

新建到本机：可以输入姓名、手机、办公室电话、家庭电话、传真、电子邮件、分组设置、公司、职位，按选择键的上键和下键可以进行输入跳转。按左软键可以保存记录。

康佳移动电话为您提供了智能拼音输入法（拼音）、智能笔划输入法（笔划）、数字输入法（数字）和字母输入法（abc）。详见“附录A：康佳中文键盘输入法”。

如果您在输入时出错，按右软键以清除最后的输入字符。

注：本机记录中，分组设置按选择键左右键进行选择分组。

## 6.4清空电话簿

该功能可完成清空SIM卡电话簿、清空本机电话簿以及清空全部电话簿的功能。

## 6.5拷贝电话簿

该功能可以将SIM卡电话簿全部拷贝到本机电话簿，或者将本机电话簿全部拷贝到SIM卡电话簿。

注：若本机电话簿和SIM卡电话簿容量不同，复制是以容量小的电话簿为准。

## 6.6 分组设置

该功能可对不同的分组设置不同铃声，以及可以对不同分组进行重命名。这样可以使您由不同的铃声判断来电者属于哪一组。

注：由于有的网络运营商会在来电号码前加上本地长途区号，这时如果您的电话簿中只存储本地号码，将影响该功能的正常使用。请您根据您的网络运营商的具体情况灵活使用该功能。

## 6.7 电话簿容量

显示目前电话簿的已用空间和总空间。

## 有关电话簿的快捷键功能：

① 在空闲屏幕下直接按选择键的下键可以按姓名浏览电话簿，选定一号码，再按提机键就可拨打该电话，按键可查询选中的电话号码详情。

②在空闲屏幕下直接按提机键可以查看最近拨打的20个电话号码，选定一个号码，再按提机键就可拨打该电话，按键可查询选中的电话号码详情。

- 在空闲屏幕下，按选择键的右键可以直接进入电话簿菜单列表。

# 7.                                   菜单指南

下面列出了本款移动电话中可用的功能并对每种功能作了简要说明。若要查阅这些功能，参见“附录D：功能表”。

## 7.1 通话记录

1> 在待机状态下，按左软键选择“功能表”。

2> 通过选择键的上下键或侧键滚屏，从功能表中找到“通话记录”。

3> 按左软键选择“确定”进入该功能。

### 未接电话

利用该功能，可以查阅最近20个未接电话。

- 进入该功能后，按选择键的上下键或侧键选择一个未接电话号码。

- 按键可查询选中的电话号码详情。

- 按键选择“操作”可以实现以下一些功能：

·拨号：拨打所选择的电话号码。

·IP拨号：以IP方式拨打所选择的电话号码。

·发送短信：可向该号码发送短消息。

·存储号码：把所选号码存入电话簿。

·删除号码：从未接电话列表中删除该号码。

·删除全部：删除全部未接电话记录。

注：在空闲屏幕下按住数字键“4”约两秒钟可直接查阅未接电话。（根据快捷键的设定而定）

### 已接电话

利用该功能，可以查阅最近20个已接电话。

进入该功能后选择某个已接电话，可以进行拨号、IP拨号和发送短信等若干操作，具体操作可参阅“未接电话”。

注：在空闲屏幕下按住数字键“5”约两秒钟可直接查阅已接电话。（根据快捷键的设定而定）

### 已拨电话

利用该功能，可以查阅最近20个已拨电话。

进入该功能后选择某个已拨电话，可以进行拨号、IP拨号和发送短信等若干操作，具体操作可参阅“未接电话”。

注：在空闲屏幕下按提机键可直接查阅已拨电话。

### 通话时间

进入该功能后，可以查阅上次通话时间、来电总计、已拨电话和总计通话时间，并可清除计时器。

按键即可进入对计时器的操作：

·上次通话时间：该功能可以对上次通话计时器清零。

·呼入时间总计：该功能可以对呼入时间计时器清零。

·呼叫时间总计：该功能可以对呼叫时间计时器清零。

·总通话时间：该功能可以对总通话计时器清零。

·全部清零：该功能可以对所有计时器清零。

### 通话费用

选择“通话记录”后，通过选择键的上键和下键滚屏，找到“通话费用”。按“确定”软键进入该功能。

·总通话费：该功能可以查阅并修改总通话费。修改时要求输入PIN2码。

·话费上限：该功能可以查阅并修改话费上限。修改时要求输入PIN2码。

·通话费率：该功能可以查阅并修改通话费率。修改时要求输入PIN2码。

注：该功能与SIM卡有关，多数SIM卡不支持该功能。

## 7.2 短消息

当您无法使用语音通话或是您只想传递简短消息的时后，您可以使用短消息功能来与他人保持联络。

### EMS

您的手机支持EMS（增强型短消息），允许您随同文字一起发送一些图片、动画和铃声。具体操作参考 新建短消息。

### 收件箱

手机将接收到的信息保存在收件箱里。

进入收件箱列表中，显示已保存的信息列表和新信息，新信息的左边有一个未读图标。使用上下键可以滚动查看信息列表，同时显示发信人号码或姓名。

您可以按下键阅读短消息的内容并可以查看该短消息收到的时间和短消息存储的位置（SIM卡或者本机），此时，则信息状态变为已读，相应图标即变为已读图标。如果信息显示超过一屏，使用上下键滚动屏幕。

在收件箱列表中，如果你希望拨打电话给一条短消息的发信人，您可以将光标移到该条短消息的位置上，然后按下键。

在收件箱列表中，按下键有如下操作选项：

·回复：自动将对方号码作为目的号码，您可以输入想要发送的信息内容，然后直接发送。

·转发：选择“转发”，选中的信息内容将会出现在编辑器中，您可以编辑后发送给其他号码。

·删除：从收件箱中删除该信息。

·转移到SIM卡/本机：将该信息转移到SIM卡或本机。

·拨号：从信息中提取发送者的号码拨打该电话。

·IP拨号: 您可以对外地的号码采用IP拨号，可以节省您的电话费。

·保存号码：保存发送者的电话号码。

### 发件箱

您可以将您想要保存的短消息保存在发件箱中。

进入发件箱列表中，显示您自己保存的信息列表，未发送信息的左边有一个未发送图标，已发送过的短消息的左边有一个已发送的图标。使用上下键可以滚动查看信息列表，同时显示你保存的收信人的号码或姓名。您可以按下键阅读您所保存的短消息的内容，并可对保存的短消息进行其它的操作。如果信息显示超过一屏，使用上下键滚动屏幕。

在发件箱列表中，如果您希望拨打电话给您所保存的短消息的收信人，您可以将光标移到该条短消息的位置上，然后按下键。

在发件箱列表中，按下键有如下操作选项：

·发送：将您之前保存的该条短消息直接发送出去。

·编辑：这项功能可以让您对您保存的该条短消息进行重新编辑后再发送出去。

·删除：从发件箱中删除该信息。

·转移到SIM卡/本机：将该信息转移到SIM卡或本机。

·IP拨号: 您可以对外地的号码采用IP拨号，可以节省您的电话费。

### 新建短消息

进入该功能，编辑您要发送的信息，输入收信人的号码，即可发送。

在输入内容的时候，您可以通过按下左软键“选择”，在您的短信中插入图片、动画、铃声等。进入图片、铃声或者动画列表，通过移动上下键至您希望选择的内容上，按下键，您所选择的内容就会自动插入您的编辑框中。

注：当您在您的短信中插入图片、动画、铃声已满的时候，手机会提示您“添加图片（铃声、动画）无效”。

您的手机支持群发的功能，当您完成了内容的输入，按下键，进入收信人列表，此时，你可以按下 电话薄 以从您的电话本中选择您要发送的号码，同时，如果您想自己编辑收信人的号码，可以将光标移至 <新建> 按下键，可以进行电话号码的编辑，编辑完成后，按下或者，您编辑的号码就在发信人列表中了。选择的每一条收信人的信息，都可以按下来删除该收信人。

当您完成了对信息内容和号码的输入后，按下键或者键 ，有以下选项：

·发送：将您编辑的短消息发送出去。

·保存：将您之前编辑的短消息保存在发件箱中。群发的短消息保存时，只保存您的第一个发信人。

·保存并发送：在发送该条短消息的同时将其保存在发件箱中。

### 消息选项

在“消息选项”列表中，有如下功能：

·默认输入法：提供了拼音、笔划、abc、123四种输入法供您选择。一旦您选择了其中的一种，该输入法就会作为您每次进入短消息编辑时的默认输入法。

注：如果没有对默认输入法进行设置，当移动电话在中文制式下，短消息编辑时输入法默认值是拼音，在英文制式下，输入法默认值是abc.

·自动显示：收到短消息后，自动显示短消息的到来。

·短消息中心：您可存储或修改发送信息所需的短消息中心的号码，您可从网络运营商处获得该号码。

·存储时限：置信息在短消息服务中心存储的时间。

·回复路径：可要求您的网络运营商令短消息的回复路径经过短消息中心。

·传送报告：显示短消息发送成功或失败的报告

·超长短信息：根据信息的量来选择是否开启该功能。若开启该功能，您新建短信息时编辑的内容长度会增大，发送的时候会根据您要发送的短信长度自动截断进行发送。

注：超长短消息只支持发送和接收功能，不支持保存功能。

### 清空信箱

您可以选择一次性清空收件箱或者发件箱中的全部内容。

### 小区广播

该网络服务允许您接收各种各样内容的文本信息，如天气状况或交通信息。当小区广播短消息到达时，在待机屏幕的功能键文本上端滚动显示消息内容。广播消息不被保存在手机或SIM卡中，因此一旦退出后就无法再次查看。

注：如果开启该功能，手机待机时间会缩短。

·阅读广播：您可以阅读手机中收到的广播短消息。

·启用广播：选择该功能后您的手机才能够收到广播短消息。

·自动显示：该功能可以让您收到的广播短消息在待机屏幕上自动滚动显示。

·主题选择：您可以设置您希望收到的广播短消息的主题。相关内容请咨询运营商。

·语言选择：该网络服务允许您选择喜爱的语言进行小区广播信息显示。

### 语音信箱

这是由网络提供的类似于留言机的服务，该功能可以使您在不能或不愿接来电时，允许来电者留下信息。欲知详情，请与为您提供服务的网络运营商联系。

·连接语音信箱：利用该功能，您可以听取语音信箱内的留言信息。

·设置语音信箱：输入或修改从网络运营商处获得的语音信箱号码。

### 短消息状态

您可以通过该功能查看您手机中短消息的总数和已经存储的数量。

## 7.3 电话簿

在功能表菜单中，可以进入“电话簿”选项。关于对“电话簿”内各项功能的操作，本说明书第6章做了详尽介绍，因此使用“电话簿”时请参阅第6章。

## 7.4 手机设置

1> 在待机状态下，按左软键选择“功能表”。

2> 通过选择键的上下键或侧键滚屏，从功能表中找到“手机设置”。

3> 按左软键选择“确定”进入该功能。

### 本机设置

选择“手机设置—>本机设置”选项。

·自动开关机：设置定时开关机的时间并启动，或关闭定时开关机功能。

- 启动自动开机：启动自动开机并设置开机时间。

- 关闭自动开机：关闭自动开机功能。

- 启动自动关机：启动自动关机并设置关机时间。

- 关闭自动关机：关闭自动关机功能。

·设置墙纸：选择主屏待机墙纸或外屏墙纸。

  - 设置主屏墙纸：选择一图片作为主屏的待机图片。

  - 设置外屏墙纸：选择外屏显示内容。

- 时间和日期：外屏显示时间和日期。

- 只显示时间：用大字体显示时间。

- 文字：显示默认的或自己编辑的文字。

- 图片1：显示图片1。

- 图片2：显示图片2。

·设置问候语：设置开机问候语，有无问候语、动画问候、图片问候和文字问候4种设置。

·设置对比度：设置主屏或外屏的对比度，共有15个级别，的左、下键减小， 右、上键增大。

·设置背光灯：设置背光灯在不操作的情况下保持点亮状态的时间，可以选择15秒，40秒，65秒。

·选择语言：显示可供选择的菜单语言，有中文与英文两种。

a.“简体中文”：选择中文显示模式，菜单及提示信息用中文显示。

b.“English”：选择英文显示模式，菜单及提示信息用英文显示。

·本机号码： 在本菜单下可浏览本机的移动电话号码，也可编辑本机的移动电话号码。

·启动键盘锁：启动或取消键盘锁，选中本菜单项，按确定键即可改变键盘锁状态（启动\不启动），启动键盘锁后，键盘持续25秒不被操作，就会自动锁住键盘，下次操作键盘，需按屏幕提示的操作解锁解锁。

·设置快捷键：为1-9的数字键选择一种快捷功能，设置以后在待机状态长按数字键即可进入为该键选择的快捷功能

### 环境设置

在“手机设置”中选择“环境设置”。

当前使用的环境由单选框选中标志标出，默认的使用环境为普通环境；可以启用各种环境和设置各种环境。

·普通环境：默认设置为普通环境设置，

·静音环境：默认设置为静音环境设置

·噪音环境：默认设置为噪音环境设置

·会议环境：默认设置为会议环境设置

·自定义环境1：默认设置同普通环境设置

·自定义环境2：默认设置同普通环境设置

选中任意菜单项进入该环境设置或启用菜单，如下：

1.启用本环境：选中则把当前环境的设置作为使用设置。

2.来电提示方式：选择来电提示方式，可选择铃声提示、振动提示、振动加铃声。

- 铃声提示：有来电时只有铃声提示。

- 振动提示：有来电时只有振动提示。

- 振动加铃声：有来电时有铃声和振动同时提示。

3.短信提示方式：选择短信提示方式，选择及详情同来电提示方式。

4.选择来电铃声：选择来电提示铃声，默认为第一种铃音。

5.选择短信铃声：选择短信提示铃声，默认为第一种铃音。

6.设置铃声音量：设置来电提示铃声的音量，共7个级别，按的左、下键或侧按键的下键可以减小音量，按的右、上键或侧按键的上键可以加大音量。

注：空闲屏幕时的铃声状态图标显示的是当前用户设置的环境中设定的铃声音量。例：用户设置的是普通环境，但是用户又编辑了普通环境中的铃声音量，将铃声调至最大，这时铃声状态图标显示的是最大铃声音量图标。但如果用户设置的是振动模式，那么无论怎么调整铃声音量，手机将还是显示振动图标。

7.设置通话音量：设置通话声音音量，设置方法同设置铃声音量。

8.设置按键音：设置按键时发出的声音或关闭按键音,可选择的声音有冒泡音、滴滴音、哔哔音。

9.电池报警：启用或关闭电池电量低时发出的报警音。

10.接通提示音：启用或关闭电话接通时发出的提示音。

11.网络服务音：启用或关闭找到网络时发出的提示音。

12.拨号语音报数：启用或关闭拨号时发出的所拨数字语音提示音。

### 安全设置

在“手机设置”中选择“安全设置”。

·锁SIM卡：启动或取消PIN码检验，操作时须先输入PIN码，PIN码正确，操作才能成功。

a.若启动了PIN检验，则打开插入本SIM卡的手机时要求输入PIN码。输入正确后，方可使用电话。

b.若取消了PIN检验，则打开插入本SIM卡的手机时不要求输入PIN码。

警告：输错PIN三次，SIM卡会被锁住，要用PUK码才能解锁。PUK码一般保存在网络运营商那里。

·锁手机：启动或取消手机密码检验，操作时须先输入手机密码，手机密码正确，操作才能成功。手机密码为4～8位数字，默认的手机密码为0000。

- 若启动了手机密码检验，当更换SIM卡，开机时会要求输入手机密码，输入正确后，方可使用电话。

- 若取消了手机密码检验，每次开机时不须输入手机密码。

·锁信息：启动或取消信息密码检验，操作时须先输入信息密码，信息密码正确，方可进入下级菜单操作。信息密码为4～8位数字，默认的信息密码为0000。

  - 锁短消息：启动或取消查看或设置短消息时的信息密码检验。

    - 若启动锁短消息，每次进入短消息时要求输入信息密码，输入正确后，方可操作短消息相关内容。

    - 若取消锁短消息，每次进入短消息不需要输入信息密码。

  - 锁电话本：启动或取消查看或设置电话薄时的信息密码检验。

    - 若启动锁电话本，每次进入电话簿时要求输入信息密码，输入正确后，方可操作电话薄相关内容。

    - 若取消锁电话本，每次进入电话簿时不需要输入信息密码。

·固定拨号：如果您的SIM卡具有该功能，您可以限定向外拨出的电话号码。若启动该功能，您的移动电话只能呼叫存在电话簿中的电话号码。设置该项功能需要输入PIN2码。

注：开机后输了一次PIN2码后，关机前不再需要PIN2码。因此，若您不希望他人改变固定拨号的状态，作了设置以后请关机，再重新开机。

·修改PIN码 ：

利用该功能可以更改目前的PIN码。步骤如下：

a.在更改PIN码之前，要输入旧的PIN码。

b.输入新的PIN码。PIN码为四至八位数字。

c.重输一次以确认新的PIN码。

注：修改PIN码前，要先启动PIN检验。

·修改PIN2码：

利用该功能可以更改目前的PIN2码。步骤如下：

a.在更改PIN2码之前，要输入旧的PIN2码。

b.输入新的PIN2码。PIN2码为八位数字。

- 重输一次以确认新的PIN2码。

·修改手机密码：利用该功能可以更改目前的移动电话密码。步骤如下：

a.在更改移动电话密码之前，要输入目前的移动电话密码。

b.输入新的移动电话密码。

c.重输一次以确认新的移动电话密码。

·修改信息密码：利用该功能可以更改目前的个人信息密码。

步骤如下：

a.在更改个人信息密码之前，要输入旧的个人信息密码。

b.输入新的个人信息密码。

c.重输一次以确认新的个人信息密码。

### 通话设置

选择“手机设置—>通话设置”选项。

·分钟提示音：该功能在开始通话后的每整分钟到来之前，对用户作出提示，用户可以及时结束通话，以节省话费。有“无”、“15秒”、“35秒”、“45秒”、“55秒”几种选择。

例如：如果选择“45秒”，移动电话将在通话后45秒、1分45秒、2分45秒、3分45秒……时发出提示音。

·自动重拨：启动该选项后，有自动重拨功能。

若拨打一个电话号码时因对方忙而掉线，移动电话会询问是否启动自动重拨程序。

·自动应答：启动该选项后，有自动应答功能。

·翻盖接听：如果启动该功能，在有来电时翻盖即可接听电话。

·合盖挂断：如果启动改功能，在通话时合盖挂断电话。

·设置IP拨号：该功能是本款手机所特有的。

利用该功能可设置移动电话拨打IP电话时的前缀号码（最大长度为10），如“17951”等。启动该功能后，在拨打IP电话时，会自动在对方号码前添加前缀号码。

·双音多频：启动或取消双音多频。

### 恢复出厂设置

选择“手机设置—>恢复出厂设置”选项，该功能把所有设置恢复为出厂时的预置值。操作前须输入手机密码，密码正确，操作方可成功。

主要的预置值有：

① 预置环境为普通环境，铃声选择为铃声1。

② 关闭自动重拨功能，恢复分钟提示默认值45秒。

③ 时区设置为当前时区时间，时间不被复位，时钟为12小时日历的显示格式等等。

## 7.5网络设置

1> 按左软键选择“功能表”。

2> 通过选择键的上键和下键滚屏，从功能表中找到“网络设置”。

3> 按左软键选择“确定”进入该功能。

若要获得以下的网络服务，请与网络运营商联系。

注：一般需交一定费用。

### 呼叫转移

在“网络设置”中选择“呼叫转移”。

该网络服务功能允许将打入的电话转移到您指定的另一部话机上。

·全部转移：当该功能“开启”时，所有打入的电话都转向转移号码。选择“开启”或“关闭”，移动电话将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应，告知操作结果。

·遇忙转移：当该功能“开启”时，打入的电话在本机忙时转向转移号码。选择“开启”或“关闭”，移动电话将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应，告知操作结果。

·无应答转移：当该功能“开启”时，若打入的电话在指定的延时时间内无人应答，则转向转移号码。选择“开启”或“关闭”，移动电话将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应，告知操作结果。

·接收不到转移：当该功能“开启”时，打入的电话无法接通时转向转移号码。选择“开启”或“关闭”，移动电话将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应，告知操作结果。

注：这四种转移的操作：

- 开启：输入转移号码，并启动。

- 关闭：取消该项转移功能。

- 状态查询：用于向网络查询某项转移功能当前的状态。移动电话将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应，告知查询结果。

·取消全部转移：该功能用于取消各项转移功能，即把各项转移功能都设为“关闭”。选择该功能，移动电话将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应，告知操作结果。

### 呼叫限制

在“网络设置”中选择“呼叫限制”。

该功能利用呼叫限制网络服务功能，允许您对呼叫加以限制。

设置本功能时，需要网络运营商提供的网络限制密码。如果密码不正确，将显示出错信息。

当您选定了所需选项后，您可选择“开启”或“关闭”，移动电话将要求输入限制密码，然后移动电话与网络联系。停顿片刻后，网络将做出反应，告知操作结果。

·所有呼出：该项限制启动时，不能拨打电话。

·国际呼出：该项限制启动时，不能拨打国际长途电话。

·非本国国际呼出：该项限制起动时，在国外只能拨打所在国本地电话或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。

·所有呼入：该项限制启动时，不能接收电话。

·国际漫游时呼入：该项限制启动时，当您在国内服务区以外使用电话时，不能接收电话。

注：这五种限制的操作：

-开启：输入限制密码并启动。

- 关闭：取消限制功能。

- 状态查询：用于向网络查询某项限制功能当前的状态。移动电话将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应，告知查询结果。

·取消所有限制： 该功能用于取消所有限制功能。

### 通话等待

在“网络设置”中选择“通话等待”。

当您选定了所需选项后，移动电话将与网络联系。网络将做出反应，发出信息来证实您的选择。

·开启：启动通话等待功能时，移动电话将与网络联系。网络将做出反应，发出信息来证实您的操作。如果启动了通话等待功能，在通话时若有人拨打您的移动电话，网络将向您提供告警。

·关闭：如果取消了通话等待功能，在通话时若有人拨打您的移动电话，网络不提供告警。

·状态查询：该功能用于向网络查询目前的状态。

注：本功能需要网络运营商支持。

### 通话号码

该功能设置来电号码显示和去电时是否送本机号码

在“网络设置”中选择“通话号码”。

·来电显示：显示来电号码。

·禁送本机号：要求拨打电话时不送自己的手机号码

操作方式：选择“开启”或“关闭”，移动电话将与网络联系，停顿片刻后，网络做出响应，告知操作结果。选择“状态查询”可以向网络查询目前的状态。

注：该功能与网络有关，启用该功能时，请自己测试通话无碍后再使用。

### 手动寻网

在“网络设置”中选择“手动寻网”。

利用该功能可以搜索到当前可以找到的网络，用户可以在搜索到的列表中选择其一登录，若网络允许登录，用户则可以使用网络，若不可以，登录到用户申请的网络。

例如：联通卡用户选择手动寻网后，搜索到中国联通和中国移动，其中中国联通打了选中标志，用户选择中国联通则可登录到中国联通，如果用户选择中国移动，如果中国移动允许联通用户登录，则可登录到中国移动，否则还是登录到中国联通。

### 优选服务

在“网络设置”中选择“优选服务”。

利用该功能可以选择当前使用的网络服务。可选GPRS and GSM和 仅限GSM两种。

## 7.6日历时钟

### 月历

该功能可以查询月历。操作如下：

1按键可以选择修改年月日，然后按键根据操作选择而改变年月日。

2 按键查看详情：当月农历节气和星座

注：该功能所提供的信息仅供参考。

### 闹钟

共四个闹钟可供使用。

在菜单栏中按的上下键选择“闹钟”选项，同时界面窗口显示当前闹钟的状态：如果此闹钟未启动，则显示“该闹钟未启动”。

按键进入下一步“设置”菜单：

1．启动。当选择启动后，返回上一级菜单， 可预览当前闹钟状态，按左软键 “选择”进入，该菜单条变为“关闭”

2．设置新时间

3．设置铃声

4．设置模式：可选择模式包括每天、工作日和自定义。

5．设置提示信息：可选择提示信息包括：文本，图片（3张），动画（1个）。

6．预览：可预览闹钟应用时的状态。

### 秒表

进入“秒表”，按“开始”，则秒表开始工作， 按键将停止秒表， 按键，秒表恢复为为“00：00：0”（最小单位200ms）。

### 世界时间

您能利用移动电话查看和设置世界近一百多个主要国家和地区的当地时间。屏幕上显示城市名称、当前的日期和时间。当日期格式和时间格式改变， 该时间和日期显示也做相应的改变，并可查询“夏令时”

操作如下：

1．通过的上下键滚屏。

2．的左右键来查看上下一个时区。

3．按键把屏幕上显示的时区设置为当前时区， 中间出现红色“*”。

注：该功能所提供的信息仅供参考。

### 阴阳历转换

·阳历转阴历：

输入149年（1901～2049）内任意一天阳历日期，按键后显示出该天的阴历日期。输入错误的日期将被警告并拒绝。

·阴历转阳历：

输入150年（1900～2049）内任意一天的阴历日期，按键后显示出该天的阳历日期。必要时移动电话将询问输入的月是否为闰月。输入错误的日期将被警告并拒绝。

。农历新年：

输入150年（1900～2049）内任意一年份，按键后显示出该年的农历新年日期。输入错误的日期将被警告并拒绝。

注：该功能所提供的信息仅供参考。

### 时钟设置

·时间格式：设置在屏幕上时间的显示格式。有不显示，12时，24时，指针式时钟四种选择。

·设置时间：利用该功能，您可以修改当前时间。

·日期格式：设置在屏幕上日期的显示格式，共有8种

·设置日期：利用该功能，您可以修改日期。按顺序输入年、月、日。

## 7.7附件

### 录音机

1.进入该功能，选择“新建录音”，按下键就可以进行录音，再次按下键就停保存录音。

2.选择录音记录，按下键就可以听已经录制的录音，再次按下键或者键就停止播放.

3.选择录音记录，按下键会出现如下选项：

播放：播放选中的录音。

重命名：可对选中的录音进行重新命名。

删除：删除选中的录音。

删除所有录音：删除录音机里保存的所有录音。

录音机状态：查看录音机的使用空间和剩余空间。

4.在通话中录音：在通话过程中按下键，就可以对通话过程进行录音；也可以按下键从功能表中选择附件->录音机->新建录音进行录音； 当通话结束时，录音会自动保存。

5.录音机的最长录音时间为1分钟。当录音记录的时间总和超过1分钟时，手机会提示您：“录音空间已满”，并且保存录音；如果录音记录时间总和没有超过1分钟，但是录音记录的条数超过20条，手机会提示您：“语音表已满”不能再进行录音。

注：不支持通过耳机录音。不能通过耳机来收听已经录制的录音。

### 游戏

·俄罗斯方块

一个标准的俄罗斯方块游戏，工作之余用它来放松一下。

当方块凑在同一行时，就能将该行消去。只消去一行时,加10分；同时消去两行,加30分；同时消去三行,加50分；同时消去四行,加80分；得分超过500分就可以过关，而当方块堆积超过最上方时，游戏结束。越玩到后面的关卡，难度就越高，手机玩家们可以好好地努力一下。

具体操作如下：

- 左移：	“4”键和左键

- 右移：	“6”键和右键

- 旋转：	“5”键 和 键

- 加速下落： “8”键和下键

- 暂停：	“0”键

- 退出游戏：

注：游戏菜单包括开始，级别，音效，英雄榜，帮助。根据游戏规则，闯关成功则自动进行下一级，你也可以通过游戏菜单的“级别”来选择想玩的级。

·推箱子

推着箱子走，目的是将箱子分别推入圆点标记位置，过关斩将，趣味十足，共有60关。

具体操作如下：

a.“2”、“8”、“4”、“6”键 或 上、下、左、右键分别对应上、下、左、右。

b. 键上一步；键 重新开始； “返回” 退出游戏。

注：游戏菜单包括开始，选关，音效，英雄榜，帮助。根据游戏规则，闯关成功则自动进入下一关，你也可以通过游戏菜单的“选关”来输入自己想玩的关。

·华容道

一个古老的智力游戏，变化多端，精深莫测，具有百玩不厌的特点。被称为世界“智力游戏界的三大不可思议的游戏”之一，包括十个人物：曹操， 关羽，张飞，黄忠，赵云，马超，四个兵，另有两个空格，其中一个为移动焦点， 用一个特定的图来表示。怎样斗智斗勇让曹操冲出重围到达棋盘下端的小门就是成功。

a.“2”、“8”、“4”、“6”键 或 上、下、左、右键分别对应上、下、左、右。

b.“5”键和键转换焦点

c. ：转换焦点。重新开始，退出游戏。

注：游戏菜单包括开始，选关，音效，英雄榜，帮助。根据游戏规则，闯关成功则自动进入下一关，你也可以通过游戏菜单的“选关”来输入自己想玩的关。

·贪吃蛇

控制你的小蛇吃掉食物，吃掉食物后蛇会变长。不小心吃掉自己或碰到边框，游戏结束。共有3关，每关速度都是不同的，很考验手机玩家们的反应能力哦!

游戏有1、2、3三种级别可供选择。具体操作如下：

a.“2”、“8”、“4”、“6”键 或上、下、左、右键分别对应上、下、左、右。

b.“1”键：暂停；  退出游戏

注：游戏菜单包括开始，级别，音效，英雄榜，帮助。根据游戏规则，闯关成功则自动进行下一级，你也可以通过游戏菜单的“级别”来选择想玩的级。

### 计算器

移动电话配有一个计算器，可以进行加、减、乘、除的计算。使用计算器的步骤如下：

① 输入第一个数：当屏幕上显示“0.”时，输入要计算的第一个数字（按键输入小数点；按键输入正负号）。

② 输入运算符：(或者按照屏幕提示通过上下左右键来输入运算符)

加：按键一次（出现“+”）。

减：按键两次（出现“-”）。

乘：按键三次（出现“*”）。

除：按键四次（出现“/”）。

③ 输入第二个数。

④ 得出结果：按键或者键后，屏幕上得出结果。

⑤ 继续计算：如果要利用现有的结果进行计算，可继续按键输入运算符、再输入第二个数进行计算。

⑥ 清零：按键。此时根据现有的输入状态进行清零。如果已经得出结果，屏幕上清成“0.”。如果正在输入操作数或运算符，就只清除当前的操作数或者运算符。

⑦ 退出计算器功能：a、按键，退出;如果没有退出，就继续按键。

b、按挂机键可在计算器的任意状态下直接退出计算器。

### 单位换算

单位换算包括：长度，温度，面积，热量，容积，功率，重量，压力单位换算。

- 进入相应的单位换算菜单；

- 按的上下键来选择单位， 按左右键可在屏幕显示的上下两个单位间跳转；

- 输入要计算的值，可以得到换算结果

### 汇率计算

汇率计算包括：汇率设置， 汇率计算。

- 首先设置好汇率比值， 然后进入汇率计算。

- 进入汇率计算后，输入要计算的值，可以得到汇率计算结果

按的上下键来选择单位， 按左右键可在屏幕显示的上下两个单位间跳转。

### 邮电查询

本款移动电话可以查询国内电话区号、国内邮政编码、国际电话区号、特服电话号码和康佳热线。

注：该功能所提供的信息仅供参考。

## 7.8 WAP

### 网络设置

本手机中内置了WAP浏览器。利用WAP，您可以浏览互联网上各种WAP网点的内容，取得最新消息。您需要向网络运营商注册数据业务功能，才能访问互联网。

只有进行正确的网络设置，才能使用手机浏览网页，在待机屏幕下点击左软键进入主菜单，通过键中的上下键选择“WAP”，进入“WAP”屏幕；

1. 康佳乐园（WAP服务）

在“WAP”屏幕中，选择“康佳乐园”进入，您可直接进入主页。设定主页的网址可以在“WAP”主菜单的“设置”中选择主页，然后在“修改主页”中进行。

2.书签

您可在这里维护您经常进入的站点的网址。并可以进行连接、查看、编辑、删除、发送。

3.输入网址上网

输入您想要登陆的网站的网址上网。

4.设置

本机出厂前已进行默认设置，您无须任何设置可以直接使用WAP冲浪，如需更改设置请参照下列说明。

您可以激活并使用其中一组模式设定。同时，也可以编辑其中的内容。

每一组模式的具体设置内容如下：

a.启用本主页：您可以选择开启或关闭本主页的功能。

b.修改主页：您可以修改主页名称和网址(例如：康佳乐园：http://wap.kkcool.com)。

c.显示图片：您可以选择开启或关闭显示图片的功能。

d.通讯设置：本菜单有六个选项：传输模式、响应时间、服务中心、GSM数据、GPRS 数据、网关。

每个选项又包含各自的设定选项，您可根据自己的需要来对其进行设定。

例如在“网关”选项中的IP地址输入时必须为四个三位数字，若数字不足三位，在最前面补零[010.000.000.172]。

在通讯设置中可以选择两种GSM和GPRS模式连接网络：

在传输模式中选择GSM传输，再将GSM数据选项中的连接号码设置为17266即可。

在“GPRS数据”中“连接”为设置接入点名称“CMWAP”，“密码”为登录所需要的密码，“用户名”为在WAP服务器上登录所需要的用户名。

下面举例说明上网设置的步骤：

如果我们要登陆康佳乐园，在空闲屏幕状态下，按键，可直接进入功能表中的“WAP”选项，选择 “设置”中的“康佳乐园”按键进入，然后在“修改主页“菜单中设置WAP服务器(康佳乐园: http://wap.kkcool.com) 。

  - 进入选项“WAP—>设置－>康佳乐园—>通讯设置—>传输模式”选择 GPRS传输。

  - 进入选项“WAP—>设置－>康佳乐园—>通讯设置—>GPRS数据”，确认以下设置是否正确：

·“用户名”设置为“WAP”。

·“密码”设置为“WAP”。

·上WAP“APN”选项设置为“CMWAP”；连网“APN”选项设置为CMNET。

  - 进入选项“WAP—>设置->康佳乐园—>通讯设置—>网关”，确认以下设置是否正确：

·“用户名”设置为“wap”。

·“密码”设置为“wap”。

·网关IP地址：010.000.000.172。

·短消息号码：无

·连接类型:无连接或面向连接。

5.清除缓存

选择这个选项可以清除你上网过后留在手机里的记录。

### 浏览WAP网页

- 在空闲屏幕状态下，点击导航键中的键，可以直接进入功能表中“WAP”选项的主菜单，主菜单第一项即为预设主页，可点击进入。

- 在“WAP”主菜单，选择“输入网址上网”，然后可以输入您想登陆的网址，再按键即可进入。

- 在浏览WAP网页的过程中，按键返回到先前浏览的页面，如果当前页面是上网浏览的第一页，则推出WAP浏览器。

- 在浏览WAP网页的过程中，按键则直接退出WAP浏览器。

- 在浏览WAP网页的过程中，按 的上键，网页内容将向上滚动，按下键，网页内容将向下滚动，而左右键无作用。

- 在浏览网页的过程中，按键，弹出选择菜单：（1）重新下载，到服务器上重新取回当前网页内容，以获得最新的网页内容。（2）添加为书签，将当前网页添加到书签中。（3）退出WAP，退出WAP浏览器，结束浏览。

- 在浏览图片的过程中，按键，可以将图片保存到手机里，在设置墙纸的菜单中可以选择浏览或将其设为墙纸。

## 7.9康佳乐园（菜单服务）

该功能是康佳手机特有的短信特色功能，它可让您在网上获取最新的短信息服务。

·天气预报：选择相应菜单即可点播、订阅国内外城市的天气情况。

·新闻资讯：选择相应菜单即可点播、订阅各种新闻信息。

·娱乐资讯：选择相应菜单即可点播、订阅极品笑话等娱乐信息。

·足球资讯：选择相应菜单即可点播、订阅国内外赛事的最新消息。

·彩票证券：选择相应菜单即可点播、订阅国内外彩票、证券相关信息。

·英语课堂：选择相应菜单即可点播、订阅奥运英语、英美文化等精华语句。

·健康资讯：选择相应菜单即可点播、订阅得相关医学保健信息。

·互动游戏：选择相应菜单即可点播、订阅野蛮女友等趣味游戏信息。

·取消服务：选择后可以取消您通过康佳乐园订制的服务。

注：[康佳乐园]服务内容由北京雷霆万钧网络科技有限责任公司提供。

客服热线：北京：010-85181932  85181933 （7 X 24小时）

上海：021-52925568  （8：00 – 21：00）

客服邮箱：sms@bj.tom.com   service@bj.tom.com

客服传真：010 – 85181165.

以上信息服务需向服务提供商支付一定费用，请用户查询清楚后根据需求点播信息内容。

## 7.10 STK服务

本机支持STK服务，如果您的手机SIM卡是STK卡，那么您手机的主菜单在“康佳乐园”之后会多一项“STK服务”的菜单，具体内容是由网络服务运营商提供。

# 8.                                       附录

## 附录A：康佳中文键盘输入法

欢迎您使用康佳移动电话！

您手中的这部康佳移动电话已内装了康佳中文键盘输入法，能够在移动电话上输入汉字信息。完全中文化的界面菜单，让您使用所熟悉的文字保存信息与交流信息，让您完全做到：

中国人用中国人自己研制的移动电话，用中国人自己的文字。

康佳中文键盘输入法是全功能的中文输入方法。可以用移动电话的标准键盘简便、快捷地输入包括中文、英文、字母、数字、标点以及各种符号在内的丰富信息，支持国家标准通用字库。中文键盘输入法使小小的康佳移动电话真正成为中国人的全方位信息工具。

注：本手机采用国标GB2312－80号字库，显示格式为14*14点阵，可能看上去有些字的笔画不全，但因是国家标准，我司无法更改，不属于质量缺陷,敬请用户理解。

### 1 哪些情况下使用中文键盘输入法？

·向电话簿中加入条目，输入或编辑姓名、号码

·在“区号邮编查询”中按地名查询区号或邮编

·编辑中文短信息

·编辑问候语、闹钟提示

·其它

### 2 如何使用中文键盘输入法？

进入各种编辑窗口（包括编辑电话簿、编辑短信息等）后，缺省输入方法显示在最后一行中间：

·智能拼音输入法显示为：   “拼音”

·数字输入法显示为：       “123”

·笔划输入法显示为：       “笔划”

·字母输入法显示为： “abc”（全小写）/“ABC”（全大写）

在进行编辑的过程中也可以随时按键，切换到要使用的输入法。

### 3 中文键盘输入法包括哪些输入方法？

各种“智能”输入法应用语言文字学和统计科学的最新成果，通过科学的设计及键盘分布，让您利用移动电话小小的键盘，通过简便易用的方法、用最少次数的按键、在最短的时间内完成文字输入。您还可以利用字母、符号、数字等“传统”输入方法灵活地编辑信息。

### 4 如何切换输入法？

按提机键切换输入法。

例：当前输入法是拼音输入法，屏幕显示“拼音”。按键，进入笔划输入法，屏幕显示“笔划”。

若当前输入法是字母输入法（abc），在此输入法下，按键切换英文字母的大小写；按键，屏幕显示标点符号。

### 5 输入方法

智能拼音输入法（拼音）

中文键盘输入法的智能拼音输入法根据最常用声韵母组合、最频繁使用的文字统计和词语联想等先进技术，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。

输入汉语拼音字母，显示屏上会不断显示出符合这个发音的汉字，它根据最常用声韵母组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显现，保证您能够用最少按键、在最短时间找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

具体使用方法如下：

① 依次按标有您需要的拼音字母的键（仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位，中文键盘输入法会根据汉字音韵学的组合规律自动选择最合适的拼音组合，并且按照字母顺序排列这些可能的拼音组合），会不断出现候选拼音组合列表和候选字列表。候选拼音组合列表中的当前选择组合为反色显示。

② 按选择键左键和右键可以在候选拼音组合列表中前、后滚动进行选择；按上键与下键 可以在列表中前、后翻页进行选择。当前选择的拼音组合为反色显示。

③ 按左软键选择当前的拼音组合，候选字列表中当前选择字为反色显示；再按选择键左键和右键可以在候选字列表中前后滚动进行选择；按上键与下键可以在列表中前、后翻页进行选择；

④ 找到需要的字，按左软键，则当前选择的字被输入。

假设您已输入“乐于助”三字，如以输入“人ren”字为例：依次按“ren”所在的“7”“3”“6”键，显示“pen ren sen”；光标移至拼音“ren”,选择“人”字即可。

按照要输入汉字的拼音依次按键，在每次按键后，显示屏上的候选拼音组合列表、候选字列表显示都会不断更新为最可能、最常用的拼音和汉字，充分反映前几个字母组合的统计规律。

另外，选定输入一个汉字后，候选字列表随即更新，显示所有以选定字为首字的联想字；也可以按选择键，进行选择，找到需要的字,按左软键输入。这样能够更加方便、迅速地输入汉字。如不需要输入联想字可以按右软键退出，或者直接输入下一个字的拼音字母。

拼音字母输入过程中，可以按右软键删除最后输入的一个拼音字母（候选字列表也会随拼音字母组合的改变而变化）。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按选择键左键和右键移动光标，准备在已有内容间插入字；或按右软键删除光标前的字。

智能拼音方法输入字的一般顺序是：

① 键入拼音字母，用右软键可以删除最后一个字母。

② 选择、选定拼音组合。用选择键左键和右键在列表中前、后移动，按左软键选定一个拼音。

③ 选择、选定并输入汉字。用选择键左键和右键在列表中前、后移动；按上键与下键前、后翻页。按左软键选定输入一个汉字。然后，您可以：

·选择、选定联想字

·编辑已输入字：移动光标、删除字等

·选择、选定其他输入法

中文键盘输入法运用的统计科学规律还能够使输入按键次数进一步缩短。在顺序输入拼音字母的过程中，字列表显示会不断更新，常用字会很快出现在字列表中。这时，可以直接按左软键进入字选择，按选择键选择，再按左软键选定。

智能笔划输入法（笔划）

中文键盘输入法的笔划输入法在符合国家语言工作委员会的有关规范和日常书写习惯的基础上，将汉字基本笔划组合为九种，分别对应于移动电话键盘的9个数字键。您只要根据汉字书写的笔划和顺序，使用这九种基本笔划，就能够直观、便捷地“写”出汉字。

笔划输入就是把汉字按笔划顺序一笔笔地拆开，分解，相应的各种笔划与移动电话上数字键对应关系，将与笔划对应的数字键顺序一一键入，从而完成汉字输入。

输入笔划，显示屏上会提示出符合这个笔划或笔划组合的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

基本笔划：

康佳移动电话汉字笔划输入法遵照国家语言文字工作委员会、中华人民共和国新闻出版署联合颁布的《现代汉字通用字笔顺规范》，每个汉字的录入笔顺与《现代当字通用字笔顺规范》的规定相吻合。并且，根据我们对汉字笔划频度的分析，在五个汉字基本笔划“横、竖、撇、点、折”的基础上，将“折”分解为五种形式，“横折”，“竖折”，“横折折撇”，“乙”，“竖折勾”。将字拆成笔划，由数字键输入汉字。

具体使用方法如下：

① 根据笔划顺序，依次按对应您所需笔划的键，出现提示笔划组合排列和候选字列表；可以按右软键删除最后输入的一个笔划。

② 符合该笔划排列的字显示在候选字列表中,字列表中第一个字反色显示。

③ 按选择键左键和右键可以在列表中前、后滚动进行选择，当前选择字变为反色显示；

④ 按左软键选定当前选择字，该字被输入。可以再键如其它笔划和它组成候选字。

⑤ 然后，即可按照同样方法输入下一个汉字。

另外，选定汉字后，候选字列表随即更新，联想出所有以选定字为首字的第二字。按选择键左键和右键可以在列表中前、后滚动；按上键与下键可以在列表中前、后翻页， 进行选择。按左软键选定，输入该字；按右软键返回。

笔划方法输入字的一般顺序是：

① 键入笔划。

② 选择、选定并输入字。

③ 选择、选定联想字。

在输入过程中，可以：

·编辑已输入字：移动光标、删除字、插入字等

·选择、选定其他输入法

例如：

东 = 一 + ∟ + 丨 + 丿

这时“东”出现在候选列表中，不需要继续输入。

海 = 丶 + 丶 + 一 + 丿 + 一 + └

这时“海”出现在候选列表中，不需要继续输入。

娟 = ∟ + 丿 + 一 + 丨 + ┐

这时“娟”出现在候选列表中，不需要继续输入。

讲 = 丶 + 乙

这时“讲”出现在候选列表中，不需要继续输入。

笔划讲解

字母输入法（abc）

① 按标有您所需字母的键：按一次显示该键上的第一个字母；按两次（间隔时要短）,显示该键上的第二个字母……，依此类推。

② 大小写字符的切换：按“#”键可以在大小写字符间切换。

③ 按选择键左键和右键前、后移动光标,可在光标前插入字符；或按右软键删除光标前的字符。

④ 输完一个字符，可以直接按其他键开始下一个字符的输入。如果将要输入的字符和刚才的字符处于同一个按键上，可以按选择键的右键将光标后移一个位置，再进行输入。

数字输入法（123）

该输入法输入数字符号。

### 6 如何输入特殊符号？

在编辑过程中，如需输入特殊符号如：“。 ， ！ ？ =  <  >”等，当在“智能拼音输入法（拼音）”、“智能笔划输入法（笔划）”、“字母输入法（abc）”输入法状态下，按“*”键进入插入菜单的选择。按选择键左键和右键在符号表中移动光标，按左软键选定一个字符，按右软键取消符号的选择。

## 附录B：请呵护好您的移动电话

### 护理与维修

您的移动电话设计优良、工艺精湛，应精心护理。下面的建议有助于您的移动电话安全度过保修期并继续享用多年。

① 移动电话及其所有部件和配件要放在儿童拿不到的地方。

② 保持移动电话干燥。避开降雨、潮湿和液体等可能含有腐蚀电子电路的物质。不要在有灰尘的地方使用或存放移动电话，以免损坏其活动部件。

③ 勿将移动电话存放在高温处。高温会缩短电子电路的寿命，损坏电池和某些塑料部件。

④ 勿将移动电话存放在寒冷处。当移动电话遇热（到正常温度）时，移动电话内会形成潮气，可能会损坏电子电路板。

⑤ 勿用腐蚀性化学制剂，清洁剂或强力洗涤剂来清洗移动电话。请使用软毛巾蘸少量肥皂水擦拭。

⑥ 如果移动电话或任何配件不能正常工作，送到配件的专业服务处。服务处的工作人员将给予帮助，并可安排必要的维修。

### 故障排除

在操作移动电话时如果感到不正常，首先请恢复出厂设置，再参阅下列的问题和解决方法。若仍不能解决问题，请与销售商或服务商取得联系。

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 不能接收或打出电话 | ·确认移动电话是否打开 ·确认电池是否有电 ·确认信号是否有足够的强度 ·确认是否设定了呼叫限制或固定拨号等安全功能 ·确认是否已经呼叫转移 ·确认是否正确地插入了合适的SIM卡 |
| 声音小 | ·确认通话音量是否设定的过低 |
| 电话铃不响 | ·确认是否选择了振动方式 ·确认振铃音量是否设定的过低 ·离开周围嘈杂的地方 ·确认是否已经呼叫转移 |
| LCD不清楚 | ·确认对比度是否设定的过低 |

## 附录C：可选配介绍件

### 个人免提套件:

个人免提套件带有耳机和微型麦克风，供免提时使用电话。

### 旅行充电器:

供旅行充电用。

## 附录D：功能表

| 通话记录 | 未接电话 | 拨号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IP拨号 |  |
|  |  | 发送短信 | 发送、保存并发送、保存 |
|  |  | 存储号码 | 保存到SIM卡、保存到本机 |
|  |  | 删除号码 |  |
|  |  | 删除全部 |  |
|  | 已接电话 | 拨号 |  |
|  |  | IP拨号 |  |
|  |  | 发送短信 | 发送、保存并发送、保存 |
|  |  | 存储号码 | 保存到SIM卡、保存到本机 |
|  |  | 删除号码 |  |
|  |  | 删除全部 |  |
|  | 已拨电话 | 拨号 |  |
|  |  | IP拨号 |  |
|  |  | 发送短信 | 发送、保存并发送、保存 |
|  |  | 存储号码 | 保存到SIM卡、保存到本机 |
|  |  | 删除号码 |  |
|  |  | 删除全部 |  |
|  | 通话时间 | 上次通话时间、呼入时间总计、呼叫时间总计、总通话时间、全部清零 |  |
|  | 通话费用 | 总通话费、话费上限、通话费率 |  |
| 短消息 | 收件箱 | 回复 | 发送、保存并发送、保存 |
|  |  | 转发 |  |
|  |  | 删除 |  |
|  |  | 转移到SIM卡/本机 | 转移到SIM卡或手机 |
|  |  | 拨号 |  |
|  |  | IP拨号 |  |
|  |  | 保存号码 | 保存到SIM卡、保存到本机 |
|  | 发件箱 | 发送 |  |
|  |  | 编辑 | 发送、保存并发送、保存 |
|  |  | 删除 |  |
|  |  | 转移到SIM卡/本机 | 转移到SIM卡或手机 |
|  |  | 拨号 |  |
|  |  | IP拨号 |  |
|  | 新建短消息 | 发送、保存并发送、保存 |  |
|  | 消息选项 | 默认输入法 |  |
|  |  | 自动显示 |  |
|  |  | 短消息中心 |  |
|  |  | 存储时限 |  |
|  |  | 回复路径 |  |
|  |  | 传送报告 |  |
|  |  | 超长短消息 |  |
|  | 清空信箱 | 清空收件箱 |  |
|  |  | 清空发件箱 |  |
|  | 小区广播 | 阅读广播、启动广播、自动显示、主题选择、语言选择 |  |
|  | 语音信箱 | 连接语音信箱 |  |
|  |  | 设置语音信箱 |  |
|  | 短消息状态 | 手机和SIM卡的使用状态 |  |
| 电话簿 | 按姓名浏览 |  | 按姓名的字母排序浏览电话簿 |
|  | 按位置浏览 |  | 按存储顺序浏览电话簿 |
|  | 新建联系人 | 新建到SIM卡 |  |
|  |  | 新建到本机 |  |
|  | 清空电话簿 | 清空SIM卡电话簿 |  |
|  |  | 清空本机电话簿 |  |
|  |  | 全部清空 |  |
|  | 拷贝电话簿 | SIM卡到本机 |  |
|  |  | 本机到SIM卡 |  |
|  | 分组设置 | 共有九个分组 |  |
|  | 电话簿容量 | 电话簿使用状况 |  |
| 手机设置 | 本机设置 | 自动开关机 |  |
|  |  | 设置墙纸 | 外屏墙纸、主屏墙纸 |
|  |  | 设置问候语 | 无问候语、动画问候、图片问候、文字问候 |
|  |  | 设置对比度 | 外屏对比度、主屏对比度 |
|  |  | 设置背光灯 | 15秒、40秒、65秒 |
|  |  | 选择语言 | 简体中文、English |
|  |  | 本机号码 |  |
|  |  | 启动键盘锁 |  |
|  |  | 设置快捷键 | 设置1~9键的功能 |
|  | 环境设置 | 普通环境 |  |
|  |  | 静音环境 |  |
|  |  | 噪音环境 |  |
|  |  | 会议环境 |  |
|  |  | 自定义环境1 |  |
|  |  | 自定义环境2 |  |
|  | 安全设置 | 锁SIM卡 |  |
|  |  | 锁手机 |  |
|  |  | 锁信息 |  |
|  |  | 固定拨号 |  |
|  |  | 修改PIN码 | 启动、取消、编辑 |
|  |  | 修改PIN2码 |  |
|  |  | 修改手机密码 |  |
|  |  | 修改信息密码 |  |
|  | 通话设置 | 分钟提示音 | 无、15秒、35秒、45秒、55秒 |
|  |  | 自动重拨 |  |
|  |  | 自动应答 |  |
|  |  | 翻盖接听 |  |
|  |  | 合盖挂断 |  |
|  |  | 设置IP号码 |  |
|  |  | 双音多频 |  |
|  | 恢复出厂设置 |  |  |
| 网络设置 | 呼叫转移 | 全部转移、遇忙转移、无应答转移、接收不到转移、取消全部转移 | 开启、关闭、状态查询 |
|  | 呼叫限制 | 所有呼出、国际呼出、非本国国际呼出、所有呼入、国际漫游呼入、取消所有限制 | 开启、关闭、状态查询 |
|  | 通话等待 |  |  |
|  | 通话号码 | 来电显示、禁送本机号 |  |
|  | 手动寻网 |  |  |
|  | 优选服务 | GPRS and GSM , 仅限GSM |  |
| 日历、时钟 | 月历 |  |  |
|  | 闹钟 | 闹钟1、闹钟2、闹钟3、闹钟4 | 关闭、设置新时间、设置铃声、设置模式、设置提示信息、预览 |
|  | 秒表 |  |  |
|  | 世界时间 |  |  |
|  | 阴阳历转换 | 阳历转阴历、阴历转阳历、农历新年 |  |
|  | 时钟设置 | 时间格式 | 不显示、12时、24时、指针式时钟 |
|  |  | 设置时间 |  |
|  |  | 日期格式 |  |
|  |  | 设置日期 |  |
| 附件 | 录音机 |  |  |
|  | 游戏 | 俄罗斯方块 | 开始、级别、音效、英雄榜、帮助 |
|  |  | 推箱子 | 开始、选关、音效、英雄榜、帮助 |
|  |  | 华容道 | 开始、选关、音效、英雄榜、帮助 |
|  |  | 贪食蛇 | 开始、级别、音效、英雄榜、帮助 |
|  | 计算器 |  |  |
|  | 单位换算 | 长度换算、温度换算、面积换算、热量换算、容积换算、功率换算、重量换算、压力换算 |  |
|  | 汇率计算 | 汇率设置、汇率计算 |  |
|  | 邮电查询 | 国内电话区号 | 浏览、按区号查询、按地名查询 |
|  |  | 国内邮政编码 | 浏览、按区号查询、按地名查询 |
|  |  | 国际电话区号 | 浏览、按区号查询、按地名查询 |
|  |  | 特服电话 | 各种紧急呼叫 |
|  |  | 康佳热线 |  |
| W A P | 康佳乐园 |  |  |
|  | 书签 |  |  |
|  | 输入网址上网 |  |  |
|  | 设置 |  |  |
|  | 清除缓存 |  |  |
| 康佳乐园 | 天气预报 |  |  |
|  | 新闻资讯 |  |  |
|  | 娱乐资讯 |  |  |
|  | 足球资讯 |  |  |
|  | 彩票证券 |  |  |
|  | 英语课堂 |  |  |
|  | 健康资讯 |  |  |
|  | 互动游戏 |  |  |
|  | 取消服务 |  |  |

## 附录E：速查卡

### 主要按键

| 按键 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 提机键 | 拨打或接听电话。 在空闲模式下，显示最后拨打的号码并可重拨。 |
|  | 挂机键 | 终止电话。 按住此键，则可打开或关闭移动电话。 在功能表状态：返回待机界面。 |
|  | 软键 | 分为左右两个软键，执行显示屏最后一行文字对应的操作。 |
|  | 选择键 （导航键） | 用于滚动选项和电话簿存储的内容。 在编辑状态：用于滚动光标。 |
|  | 数字键 | 用于输入数字、汉字、字母和一些特殊字符。 |

### 主要功能

| 开/关机 | 按住 |
| --- | --- |
| 拨打电话 | 输入电话号码后，按 |
| 结束通话 | 按 |
| 应答来话 | 按 |
| 存储电话号码 | 输入号码 按“保存”软键 选择新建到SIM卡或者本机 输入姓名 按“确定”软键 |
| 在电话簿中查找号码 | 按“电话簿”软键 选择“按姓名浏览”或“按位置浏览” 按“确定”软键 通过选择键浏览 按，拨打电话 |
| 怎样使用功能表 | 按下“功能表”软键 通过选择键滚屏从功能表中找到所需的功能 按“确定”软键 如果有子功能，再按选择键找到子功能。 按“确定”软键并继续进行 |