1	欢迎	2

2	安全注意事项	2

3	开始使用	3

3.1	打开包装	3

3.2	手机说明	4

3.3	开机前	7

3.4	装入和取下电池	7

3.5	电池充电	7

4	基本功能	8

4.1	开/关手机	8

4.2	呼叫	8

4.3	接听电话	8

4.4	电话自动答录系统	9

4.5	未接来电	9

4.6	风格模式	9

4.7	普通录音	9

4.8	通话录音	10

5	菜单	10

5.1	声音	10

5.2	手机	11

5.3	呼叫信息	13

5.4	个人情报管理	15

5.5	时钟	16

5.6	安全设置	16

5.7	游戏	18

5.8	自动应答	19

6	电话簿	20

6.1	添加电话簿记录	20

6.2	查找电话号码	21

6.3	编辑/删除/复制电话簿记录	22

6.4	呼出号码	23

6.5	呼入号码	23

6.6	容量显示	23

7	短消息	23

7.1	接收/复制/删除短消息	23

7.2	发送短信息	24

8	通话中菜单	25

8.1	号码发送	25

8.2	我的号码	25

8.3	号码记录	25

8.4	无声音	25

8.5	通话音量调节	25

9	自设菜单	25

9.1	为菜单设置快捷操作	25

9.2	使用便捷操作	26

9.3	删除/移动便捷操作	26

10	文字输入方法	26

10.1	中文输入法	26

10.2	英文/数字/符号输入法	27

11	附录：请呵护好您的移动电话	27

# 欢迎

感谢您选择KC826 CDMA手机。本用户手册将详细介绍KC826的功能特点和使用方法。建议您仔细阅读本手册以充分利用本手机的各种功能。

康佳有权不经事先通知而对产品进行更改和改善。

# 安全注意事项

请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守这些规则，以免产生危险或触犯法律。

注意行车安全

开车时，请不要使用移动电话。要将移动电话放在移动电话机座中，不要放在旅客座位上或紧急刹车时会掉落的地方。

乘飞机时要关机

移动电话造成的干扰会影响飞行安全，在飞机上使用移动电话是非法的。乘飞机时请关掉您的移动电话。

在爆破作业区应关机

在爆破作业区或作业区附近，要严守有关法规或条例，关掉移动电话。

在危险品附近要关机

在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请不要使用移动电话。

在医院里

在医院里使用移动电话要遵守院方的有关规定或条例。位于医疗设备附近时要关机。使用任何无线传输设备，包括移动电话，都会对没有被充分保护的医疗设备产生干扰。

干扰

所有的移动电话都可能因受到无线电的干扰而影响电话机的性能。

专业化服务

只有专业人员才能装配或维修电话。电话装配或维修不当可能带来很大危险，并违反保修规定。

配件和电池

只能使用经过厂家认可的配件和电池。

合理使用

以正常方式使用移动电话。移动电话电源打开后，不要无故触摸天线。

紧急呼叫

若移动电话电源已经打开并处于服务状态，则可拨打紧急呼叫号码。当移动电话处于待机状态时，可输入紧急呼叫号码，如112、119、110等，按通话键发出呼叫。接通后，您可以报出您的位置，并简要说明发生的情况。未经允许，请不要终止通话。

注：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号传输情况的变化，本移动电话所具有的特性不一定全部被支持。一些网络甚至不支持112紧急呼叫服务。因此，对于特别紧急和关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。

# 开始使用

## 打开包装

您的包装盒内包括下列物品：手机、电池(2块)、旅行充电器、座式充电器、耳机、挂绳和本用户手册。

KC826手机	 旅行充电器	        电池

## 手机说明

- 机身设计

下图示出了手机的各个主要部分。

- 主屏幕

- 按键说明

| 按键 | 说明 |
| --- | --- |
| 通话键 | 拨打和接听电话 |
| 结束键 | （1）长按此键可以打开(关闭)手机电源 （2）通话时按下此键可结束通话，来电时按下此键可拒绝接听来电 （3）在其他状态下按此键可进入待机状态 |
| 清除键 | （1）清除字符或数字 - 按一次: 清除一个字符/数字 - 按住不放: 清除所有字符/数字 （2）返回上一级菜单或显示以前画面 |
| 数字和字母键 | 输入字符或数字 |
| 电话簿键 | 执行电话簿功能 |
| 菜单键 （左程序键） | 进入菜单 |
| 确认键 （右程序键） | 选择特定项目 |
| 侧键 | （1）滚动菜单 （2）通话过程中调节听筒音量 |
| 录音键 | 翻开上盖时录制普通声音/合上上盖时设定自动应答 |
| * | 设置/取消风格模式 |
| # | 待机时长按此键可给手机加锁 |
| 短信 | 执行短消息功能 |

- 图标说明

| 图标 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 显示接收信号的强度，条形越多，信号越强。 |
|  | 提示接收到新的短消息 |
|  | 表示闹铃功能被激活 |
|  | 表示风格模式被激活 |
|  | 表示自动应答功能被激活 |
|  | 表示处于漫游状态 |
|  | 显示电池状态：条形纹越多，则剩余电量越多 |

- 菜单构造

| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 菜单（待机时按菜单键） | 1. 声音 | 1. 铃声/震动选择 |  |
|  |  | 2. 来件音设定 |  |
|  |  | 3. 通话旋律选择 |  |
|  |  | 4. 闹钟旋律选择 |  |
|  |  | 5. 音量调节 | 通话音量 铃音量 按键音量. |
|  |  | 6. 翻盖旋律选择 |  |
|  |  | 7. 开关旋律选择 |  |
|  | 2. 手机 | 1. 背景设置 | 问候语变更 待机时 副的背景设置 菜单背景 |
|  |  | 2. 接听方式 |  |
|  |  | 3. 自动连接 |  |
|  |  | 4. 画面明暗调节 |  |
|  |  | 5. 语言设定 | 中文 英文 |
|  |  | 6. 背景灯光 |  |
|  |  | 7. 设置警告音 |  |
|  |  | 8. 信号灯 |  |
|  | 3. 呼叫信息 | 1. 通话计时 | 上一次通话 来电通话 拔打通话 总通话 |
|  |  | 2. 补充业务 | 呼叫前转 呼叫等待 号码识别限制 |
|  |  | 3. 本机号码 |  |
|  |  | 4. 信息服务额 | 接收信息 设置通讯速度 |

| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4. 个人情报管理 | 1. 日程管理 |  |
|  |  | 2. D-DAY功能 |  |
|  |  | 3. 阳历/阴历选择 |  |
|  |  | 4. 世界时间 |  |
|  |  | 5. 生理周期曲线 |  |
|  | 5. 时钟 | 1. 闹钟 |  |
|  |  | 2. 自动开关机 |  |
|  | 6. 安全设置 | 请输入密码 | 自动加锁 使用限制 删除电话号码簿 初始化设置 密码变更 Vocoder设定 PIN功能 |
|  | 7. 游戏 | 1. 拼图 |  |
|  |  | 2. 扑克 |  |
|  |  | 3. 搬箱子 |  |
|  | 8. 自动应答 | 1. 录音目录 |  |
|  |  | 2. 设定 |  |
|  |  | 3. 选择应答音 |  |
|  |  | 4. 等待时间 |  |
| 电话簿 | 1. 电话簿 | 1. 按位置号查寻 |  |
|  |  | 2. 按姓名查寻 |  |
|  |  | 3. 按号码查寻 |  |
|  |  | 4. 分组查寻/编辑 |  |
|  | 2. 添加电话号码簿 | 1. 保存到手机 |  |
|  |  | 2. 存入UTK卡 |  |
|  | 3. 呼出号码 |  |  |
|  | 4. 呼入号码 |  |  |
|  | 5. 容量显示 |  |  |
| 短消息 | 1. 邮件信箱 | 1. 短消息 |  |
|  |  | 2. 语音邮件 |  |
|  |  | 3. 全部刪除 |  |
|  | 2. 编辑邮件 |  |  |

## 开机前

- 使用UIM卡

在入CDMA网时，您会得到一张存有用户信息的UIM卡。

在打开手机电源前，您应将UIM卡按下述步骤插入手机中：

- 1. 取下电池

- 2. 推开UIM卡槽的卡口

- 3. 将UIM卡放入槽内

- 4. 推动卡口，使UIM卡固定

- 5. 将电池重新放回手机内

## 装入和取下电池

您的手机配有可充电电池。当您首次使用手机时，应将电池充满电。

- 装入电池

- 将电池底部插入手机底部的槽中。

- 按压电池，将电池固定到手机上。

- 取下电池

1. 推开电池锁闩。

2. 从手机上取下电池。

## 电池充电

您的手机配有旅行充电器。用旅行充电器给电池充电时，请遵循以下步骤：

- 将充电器的连接器插入手机底端的插槽中。

- 将充电器的插头插入电源插座，充电开始。

- 充电完成后(充电器的LED指示灯从红色变为绿色)，将充电器插头从电源插座上拔出。

- 按着充电器连接器两侧的锁扣将充电器连接器从手机上拔出。

- 注意：

当您购买新手机时，电池是没有充电的，请在使用之前将电充满。

在使用旅行充电器给电池充电前，必须首先把电池安装到手机上。

只能使用经厂家认可的充电器，应在5~40摄氏度、通风良好的地方进行充电。

使用未经认可的充电器可能会导致火灾或电击等伤害，并将使本产品的各项品质保证承诺失去效力。

# 基本功能

## 开/关手机

按住结束键几秒钟可以开机或关机。

开机时，如果您设置了PIN码，请输入PIN码。

- 注意：

如果您连续3次输入了错误的PIN码，UIM卡将被锁住，您需要到服务提供商处解锁。

## 呼叫

待机时，输入电话号码后按“通话”键则发起一次呼叫。

- 电话号码输入错误时，按一下“清除”键，则删除一个数字；若要删除全部数字请长时间按“清除”键。

- 输入的电话号码最长为32位。

要想结束呼叫或通话，请合上机盖或按“结束”键。

发出呼叫时的画面如下图所示：

0123456789

- 提示：

- 若想再次呼叫同一号码，请长时间按“通话”键。

- 按[V]键可以浏览最近呼出记录，然后用[∧]和[∨]键选择一个电话号码，再按“通话”键则可发起呼叫。

- 在输入电话号码的过程中，如按[∨]键，则可以在电话号码簿中找出与您现在输入的电话号码相同或相似的号码。

- 若您设置了加锁或呼叫限制，则发起呼叫时可能需要输入密码，初始密码为“0000”。

## 接听电话

有来电时，若上盖处于打开的状态且接听方式设置为“按任何键”，则按任意键即可听来电，合上上盖或按“结束”键则拒绝来电；若上盖处于打开的状态且接听方式设置为“按通话键”，则按“通话”键可听来电，合上上盖或按“结束”键则拒绝来电；若上盖处于合上的状态且接听方式设置为“按任何键”，则打开上盖便会接听来电；若上盖处于合上的状态且接听方式设置为“按通话键”，则打开上盖并按“通话”键可接听来电，打开上盖并按“结束”键则拒绝来电。

通话时的画面如下图所示：

0123456789

通话    0:12

- 注意：

- 接听方式的设置见5.2节。

- 要想结束通话，请合上机盖或按“结束”键。

## 电话自动答录系统

注：与电话银行等自动答录系统交互时将使用此功能。

在拨号时按“菜单”键，将显示如下的菜单：

- 1 持续停止H：此键让手机持续等待，直到按下“通话”键，才将H以后的号码发送出去。

- 2 一时停止T：此键让手机暂时等待几秒钟，然后会自动将T以后的号码发送出去。

## 未接来电

对于未接的电话，屏幕上会显示“未接电话”，手机也会将其记录在“呼入目录”中。在“呼入目录”中最多可保存10个来电。

对于屏幕上显示的“未接电话”，按下“通话”键可以拨打该号码。

要查看存储在“呼入目录”中的电话，可以在待机状态下先按“V”键，再按“>”键即可。

注意：已接电话和未接电话都保存在呼入目录中。

## 风格模式

在剧场、会议室、图书馆等公共场所，可以设定风格模式以关闭铃声。在待机状态下，长时间按住[＊]键，则可以把来电和短消息的铃声提示改为振动提示，并显示“风格模式设定”，同时屏幕上端出现    标志。

要解除风格模式，请在待机状态下长时间按住[＊]键。

- 提示：

- 如果关闭电源，则风格模式将被自动解除。

## 普通录音

打开手机上盖，长时间按住“录音”键，则屏幕上出现“消息录音中”字样（如下图所示），此时，手机开始录音；若想结束录音，请长时间按“录音”键，则屏幕上会出现“消息储存中”字样，录音结束。

消息 录音中

0:24

若想播放录音，可在待机状态下按“菜单”键，用“>”或“<”键选择“自动应答”，按“确认”键，则屏幕上显示已经录制的声音信息，此时，用“>”或“<”键”选择其中一项，再按“确认”键，则播放该声音。

- 提示：

- 最多可以录下10个声音，每个长度约为40秒(声音长度会由于音调大小、语速、杂音等情况的变化而有所不同)。如果长度超过40秒，将会自动使用下一个储存空间。

## 通话录音

通话时，长时间按“录音”键，则屏幕上出现“消息录音中”字样，并开始录音；如果想中止录音，请长时间按“录音”键，则屏幕上会出现“消息储存中”字样，录音结束。

若想播放录音，可在待机状态下按“菜单”键，用“>”或“<”键选择“自动应答”，按“确认”键，则屏幕上显示已经录制的声音信息，此时，用“>”或“<”键”选择其中一项，再按“确认”键，则播放该声音。

- 提示：

- 通话录音可以录下通话双方的声音，但如果自己和对方同时说话，则只能录下对方的声音。

# 菜单

在待机状态下，按下“菜单”键，则屏幕上显示主菜单；使用“>”或“<”键选择一个菜单项，再按“确认”键，则进入该菜单项。

## 声音

- 铃声/震动选择

选择来电提示方式。

选择“铃声/震动选择”，按“确认”键，再使用[∧]和[∨]键在铃声/震动/闪灯等提示方式中进行选择：

- 铃声+灯:        响铃并闪灯

- 震动+灯:        震动并闪灯

- 铃声+震动+灯:  响铃、震动并闪灯

- 灯:              只闪灯

- 先响后震:       先响铃然后震动

- 先震后响:       先震动然后响铃

之后按“确认”键设定提示方式。

- 来件音设定

设定接收短信时的提示方式。

选择“来件音设定”，按“确认”键，再使用[∧]和[∨]键在铃声/震动/闪灯等提示方式中进行选择：

- 不使用:         振动、铃声和闪灯全部不用

- 灯:              闪灯

- 铃声:           响铃

- 震动:           震动

- 铃声+灯:       响铃并闪灯

- 震动+灯:       震动并闪灯

- 铃声+震动:     响铃并震动

- 铃声+震动+灯: 同时响铃、震动和闪灯

之后按“确认”键设定提示方式。

- 通话旋律选择

设定来电提示的铃声。

选择“通话旋律选择”，按“确认”键，然后使用[∧]和[∨]键在“古典”、“铃声”和“其他/效果音”中选择一个，按“确认”键，再使用[∧]和[∨]键选择一个旋律，按“确认”键即可选中此旋律。

- 闹钟旋律选择

设顶闹钟提示的旋律。

选择“闹钟旋律选择”，按“确认”键，然后使用[∧]和[∨]键选择一个旋律，按“确认”键即可选中此旋律。

- 音量调节

设定通话声音、铃声和按键音的音量。

选择“音量调节”，按“确认”键，然后用[<]和[>]键从通话音量、铃音量和按键音量中选择一个，再按[∧]和[∨]键对其音量进行调节，完成后按“确认”键即可。

- 注意：

1）“通话音量”是指通话时对方声音的大小，“铃音量”是指来电提示铃声的音量，“按键音量”是指按键时发出的声音音量。

2）按[∧]键增大音量，按[∨]键减小音量。

- 翻盖旋律选择

设置当打开和合上手机上盖时是否发出声音。

选择“翻盖旋律选择”，按“确认”键，然后用[<]和[>]键进行选择，完成后按“确认”键即可。

- 开关旋律选择

设定当打开手机电源和关闭手机电源时是否发出声音。

选择“开关旋律选择”，按“确认”键，然后用[<]和[>]键进行选择，完成后按“确认”键即可。

## 手机

- 背景设置

- ① 问候语变更

编辑待机时屏幕显示的问候语。

选中“问候语变更”，然后输入文字，按“确认”键并用[∧]和[∨]键选择“输入”，再按“确认“键即可。

输入文字时的画面如下图所示：

菜单背景

1

注：1）文字输入方法请参阅第10章。

2）只有在待机画面是数字时间或日历的情况下问候语才显示在屏幕上。

- ② 待机时

设定待机画面。

选中“待机时”，然后按[∧]和[∨]键选择您喜欢的待机画面。可供选择的待机画面有7种，即3种时钟（数字式表、指针式表和日历）和4种基本画面（动画）。您若选择一种时钟作为待机画面，则按“确认”键即可；若您选择的是一种动画，则按一次“确认”键可进行预览，之后若再次按“确认”键则设定其为待机画面，按“清除”则可以重新选择待机画面。

- ③ 副的背景设置

设定副显示屏的待机画面。

选中“副的背景设置”，然后按[∧]和[∨]键选择画面，再按“确认”键即可。

- ④ 菜单背景

设定菜单画面。

选中“菜单背景”，然后按[∧]和[∨]键选择您想要的菜单背景，并按“确认”键。

提示：

- 菜单背景#1: 所有菜单显示在一个画面中

- 菜单背景#2: 一个画面只显示一个菜单

- 接听方式

设定接听电话的方式。

选中“接听方式”，按[∧]和[∨]键进行选择，然后按“确认”键即可。

有两种接听方式可供选择：

- 按任何键: 按任意键即可接听。

- 按通话键: 按“通话”键接听。

- 参见4.3节。

- 自动连接

有来电时，在提示（声音，震动或闪灯）一定时间后，若插入了免提耳机则自动接听来电。

选中“自动连接”，按[∧]和[∨]键选择“使用”，然后按“确认”键即可。

- 画面明暗调节

调节显示屏的对比度。

选中“画面明暗调节”，按[>]和[<]键调节画面对比度，然后按“确认”键即可。

画面对比度调节屏幕如下图所示：

画面明暗调节

- 语言设定

- 选中“语言设定”，按[>]和[<]键进行选择，然后按“确认”键即可。

- 背景灯光

调节照明（显示屏和键盘）时间的长短。

选中“背景照明”，按[∧]和[∨]键进行选择，再按“确认”键即可。

您有如下几种选择：

- 无灯光:   始终无照明。

- 5秒:       打开手机上盖或有键按下时启动照明；若5秒内没有键被按下，则关闭照明。

- 10秒:      打开手机上盖或有键按下时启动照明；若10秒内没有键被按下，则关闭照明。

- 始终开灯: 在打开手机上盖时，照明始终开启。

- 节电模式: 此模式下，您可以设定照明打开和关闭的时间。

- 设置警告音

设定或解除警告音。

选中“设置警告音”，按[∧]和[∨]键从“一分钟提示音”、“不在服务区”和“结束通话时”中选择一项，然后按[<]和[>]键进行设置，再按“确认”键即可。

提示：

- 一分钟提示音 : 通话时每隔一分钟就发出警告音一次。

- 不在服务区 :    不在服务区时发出警告音。

- 结束通话时 :    结束通话时发出警告音。

- 信号灯

若使用信号灯，则在合上手机上盖时，当您处于服务区的情况下（即能享受网络运营商提供的服务时），每隔5秒钟上盖的指示灯就会闪一次。

选中“信号灯”，按[∧]和[∨]键进行选择，然后按“确认”键即可。

## 呼叫信息

- 通话计时

查看通话时间。

选中“通话计时”，按[∧]和[∨]键可以浏览下述时间：

- 上一次通话: 最近一次通话的时长

- 来电通话:   所有接听电话的总时长

- 拔打通话:   所有拨打电话的总时长

- 总通话:      总通话时长

提示：浏览“来电通话”、“拨打通话”和“总通话”时，[ ]内将显示通话次数。

如果想删除某项时间记录，请按“菜单”键，则屏幕上会让您确定是否真要删除此记录，您可以用[∧]和[∨]键选择“是”，然后按“确认”键即可完成删除。

浏览完毕后，您可以按“确认”或“清除”键返回上级菜单。

- 补充业务

- ①呼叫前转

呼叫前转业务可以在来电时自动将呼叫转接到其它电话号码。

选中“呼叫前转”，按[∧]和[∨]键从下列各项中选择一项：

- 隐含:           关机或超出服务区时将呼叫前转

- 遇忙:           手机处于通话状态时将呼叫前转

- 无应答:        无法接听电话时将呼叫前转

- 无条件:        无条件把所有呼叫前转

- 取消呼叫转移: 解除所有呼叫前转

若您选择的是“隐含”、“遇忙”、“无应答”或“无条件”，则按“确认”键后，还要按[∧]和[∨]键选择“取消”或“设定”。若您选择“设定”并按下“确认”键，则屏幕上会提示您输入把呼叫前转到哪个电话号码。输入号码后按“确认”键，手机会向移动通信网络申请此业务，并告诉您申请结果。

- ②呼叫等待

呼叫等待业务使手机在通话过程中具备来电提示功能。

选中“呼叫等待”，按[∧]和[∨]键选择“取消”或“设定”，再“确认”键即可。

- ③号码识别限制

若设定了此业务，则您拨打电话时，您手机的号码将不会显示在对方的电话上。

选中“号码识别限制”，按[∧]和[∨]键选择“取消”或“设定”，再“确认”键即可。

- 本机号码

查看本机电话号码。

选中“本机号码”，则屏幕上会显示您的手机号码；若您想修改本机号码，请按“菜单”键，选中“编辑”后即可进行修改，完毕后按“确认”键，然后再按“确认”或“清除”键回到上级菜单。

- 信息服务额

- ①接收信息

设定接收数据、传真功能。

选中“接收信息”，然后用按[∧]和[∨]键选择下列各项中的一项：

- 取消接收方式：取消数据接收和传真接收

- 信息接收：     使手机处于数据接收待机状态

- 传真接收：     使手机处于传真接收待机状态

之后按“确认”键即可。

- ②设置通讯速度

设定数据传输速率(bps)。

选中“设置通讯速度”，然后用按[∧]和[∨]键选择下列各项中的一项：

- 115,200(高速): 高速数据服务功能

- 19,200(低速):  普通数据服务功能

然后按“确认”键即可。

## 个人情报管理

- 日程管理

- 选中“日程管理”后，您可以：

- ①填加日程

用[∧]和[∨]键选择一个空日程，按“确认”键，用[<]、[>]、[∧]和[∨]键选择日期，按“确认”键，输入时间，按“确认”键，输入提示文字，按“确认”键，选择“输入”，按“确认”键，则屏幕将显示您刚刚输入的日程安排。按“清除”键返回上级菜单。

提示：

- 手机最多可以支持10个日程安排。

- ②删除日程

用[∧]和[∨]键选择您想要删除的非空日程，按“菜单”键，用[∧]和[∨]键选择“删除”，按“确认”键即可。按“清除”键可返回上级菜单。

- ③编辑日程

用[∧]和[∨]键选择一个非空日程，按“菜单”键，用[∧]和[∨]键选择“编辑”，按“确认”键，输入新日期，按“确认”键，输入新时间，按“确认”键，输入新的提示文字，按“确认”键，选择“输入”，按“确认”键，则屏幕将显示您编辑后的日程安排。按“清除”键返回上级菜单。

- D-DAY功能

- 选中“D-DAY功能”后，您可以：

- ①首次设定倒计时

若您是第一次使用倒计时功能，则可以用[<]、[>]、[∧]和[∨]键选择日期，按“确认”键，然后输入提示文字，按“确认”键，选择“输入”，再次按“确认”键，则屏幕将显示您设置的倒计时的状态。按“确认”或“清除”键返回上级菜单。

- ②查看或编辑倒计时

若您已经设置了倒计时，则屏幕会显示倒计时的状态。若想编辑倒计时，请按“菜单”键，并选中“编辑”，用[<]、[>]、[∧]和[∨]键选择日期，按“确认”键，然后输入提示文字，按“确认”键，选择“输入”，再次按“确认”键，则屏幕将显示您刚刚编辑过的倒计时的状态。按“确认”或“清除”键返回上级菜单

- 阳历/阴历选择

完成阴历和阳历之间的互相转换。

选中“阳历/阴历选择”后，按“菜单”键，用[∧]和[∨]键选择“阳历→阴历”或“阴历→阳历”，按“确认”键，屏幕会提示您输入阳历（或阴历）日期，完成后按“确认”键，屏幕上就会显示转换结果。按“清除”键返回上级菜单。

- 世界时间

浏览世界各主要城市的当前时间。

选中“世界时间”后，用[∧]和[∨]键即可查看世界各主要城市的当前时间。按“确认”或“清除”键返回上级菜单。

- 生理周期曲线

查看您的身体、感情和智力状况的变化趋势。

选中“生理周期曲线”后，输入您的生日，按“确认”键，则屏幕上会显示当天您的身体、感情和智力情况；按[<]和[>]键会以一天为单位改变查看日期，按[∧]和[∨]键则以一周（7天）为单位改变查看日期。按“清除”键返回上级菜单。

注意：身体，感情，智力 表示相应指标处于上升状态，身体, 感情, 智力则表示相应指标处于下降状态。

## 时钟

- 闹钟

选中“闹钟”后，屏幕会提示您对闹钟设置进行更改。按[∧]和[∨] 键选择要更改的项目。您可以更改的项目有：

- 闹铃时间：用数字键进行更改

- 闹铃开关：用[<]和[>]键进行更改

- 闹铃方式：共有4种方式，即一次、周一至周五、周一至周六以及周一至周日，您可以使用用[<]和[>]键进行更改

注意：如果关闭闹铃开关，将无法更改闹铃方式。

更改完成后，按“确认”键即可。

- 自动开关机

在指定时间自动开机和关机。

选中“自动开关机”后，屏幕会提示您对自动开关机设置进行更改。按[∧]和[∨] 键选择要更改的项目。您可以更改的项目有：

- 打开/关闭自动开关机功能：用[<]和[>]键进行更改

- 开机时间：                  用数字键进行更改

- 关机时间：                  用数字键进行更改

注意：如果关闭自动开关机功能，将无法更改开机时间和关机时间。

更改完成后，按“确认”键即可。

## 安全设置

- 选中“安全设置”后，屏幕会提示您输入密码。出厂时密码初始值为“0000”，您可以改变此密码。

- 自动加锁

- 给手机加锁可以防止别人未经授权使用您的手机。如果设定了自动加锁功能，则只有输入正确的密码才能使用此手机。

选中“自动加锁”后，按[∧]和[∨] 键在下列各项中进行选择：

- 不使用:      不使用自动加锁功能。

- 始终加锁:    使用自动加锁功能。

- 开机时加锁: 仅在开机时使用加锁功能。

完成后按“确认”键即可。

提示：

- 在待机状态下长时间按[#]键会立即进入加锁状态。

- 使用限制

对用户使用手机进行限制。

选中“使用限制”后，按[∧]和[∨] 键在下列各项中进行选择：

- 禁止呼入: 有来电时，按“通话”键，屏幕上会提示您输入密码，待您输入正确的密码后才能接听电话

- 禁止呼出: 拨打电话前屏幕上会提示您输入密码，待您输入正确的密码后才发起呼叫

- 禁用记录: 禁止查阅电话簿和通话记录

选择上述一项后，用[<]和[>]键打开或关闭相应功能，完成后按“确认”键即可。

- 删除电话号码簿

删除电话簿中的电话号码。

选中“删除电话号码簿”后，按[∧]和[∨] 键选择删除手机电话簿还是UIM卡电话簿，然后按“确认”键，屏幕会让您确认是否真要删除；这时，您可以按[∧]和[∨]选择“是”或“否”，并按“确认”键。

- 初始化设置

恢复手机出厂时的设置。

选中“初试化设置”后，屏幕会让您确认是否真要进行初始化设置；这时，您可以按[∧]和[∨]选择“是”或“否”，并按“确认”键。

提示：

- 初始化设置不会删除电话号码簿和短消息。

- 密码变更

改变手机密码。

选中“密码变更”后，屏幕会提示您输入4位的新密码，这时您可以输入新密码，然后按“确认”键；这时屏幕会提示您确认新密码，您应再次输入新密码，然后按“确认”键即可。

提示：如果您两次输入的新密码不一致，则屏幕会出现“密码错误重新输入密码”字样，这时您需要重新输入和确认新密码。

- Vocoder设定

改变Vocoder(声码器)设置。

选中“VocoderS设定”后，按[∧]和[∨] 键在下列各项中进行选择：

- 13k QCELP: 高通码激励线性预测编码

- EVRC:       增强型可变速率编码

然后按“确认”键即可。

- PIN 功能

设置PIN码（个人识别码）。

选中“PIN功能”后，您可以进行：

- ① PIN 设定

选中“PIN设定”后，按[∧]和[∨]键选择“关”或“开”，并按“确认”键。若改变了PIN设定，屏幕会提示您输入PIN密码。输入PIN密码后，按“确认”键即可。

提示：

- 若连续3次输入了错误的PIN密码，UIM卡将被锁住，这时您需要网络服务提供商的帮助。

- 打开PIN功能后，每次打开手机电源时都需要输入PIN密码才能使用手机。

- ② PIN变更

注意：只有在打开PIN功能后才能修改PIN密码。

选中“PIN变更”后，屏幕会提示您输入新的PIN密码。输入新的PIN密码后，按“确认”键，屏幕会提示您确认刚刚输入的新PIN密码。您应该再次输入新的PIN密码，并再次按“确认”键即可。

## 游戏

- 拼图（俄罗斯方块）

选中“拼图”，一段音乐提示后，游戏开始。

游戏时，您可以使用以下按键：

- [∧]：使方块旋转

- [∨]：使方块快速落下

- [<]： 使方块左移

- [>]:   使方块右移

- [*]:   开启/关闭声音

游戏时，若按“清除”键，则退出游戏；若按“菜单”键，则屏幕显示按键说明，然后按“确认”键或“清除”键继续游戏。

- 扑克

选中“扑克”，一段音乐提示后，游戏开始。游戏规则是：变换5张牌中的若干张，出现相同的牌即可得分。

游戏时，您可以使用以下按键：

- 数字键盘1-5：用来选择要更换的纸牌，编号规则是从上至下，从左至右

- [确认]:         更换选择的纸牌

- [*]:            开启/关闭声音

游戏时，若按“清除”键，则退出游戏；若按“菜单”键，则屏幕显示按键说明，然后按“确认”键或“清除”键继续游戏。

- 搬箱子

选中“搬箱子”，一段音乐提示后，屏幕会提示您输入局号（1~100），完成后按“确认”键，游戏开始。

游戏时您可以使用以下按键：

- [∧],[∨],[<],[>]: 使小人上、下、左、右移动

- [电话簿]:         取消以前的操作

- [*]:               开启/关闭声音

游戏时，若按“确认”键，则重新开始同一局游戏；若按“清除”键，则退出游戏；若按“菜单”键，则屏幕显示按键说明，然后按“确认”键或“清除”键继续游戏。

## 自动应答

你无法亲自接听来电时，自动应答功能可以自动替您接听电话，并录下对方留言。

- 录音目录

查看录音记录和播放录音。

选中“录音目录”，若尚无录音记录，则屏幕提示“无录音”；否则，屏幕上会列出各个录音记录（包括普通录音和通话录音），此时，您可以按[∧]和[∨]键选择一个录音记录，并按“菜单”键，然后按[∧]和[∨]键从以下各项中选择一项：

- 回放：     播放此录音记录

- 删除：     删除此录音记录

- 全部删除：删除所有录音记录

若您选择的是“回放”，则按“确认”键后手机将播放此录音记录；若您选择的是“删除”或“全部删除”，则会让您确认是否真要删除。

- 设定

设置是否使用自动应答功能。

选中“设定”，用[∧]和[∨]键选择“不使用”或“使用”，按“确认”键即可。

提示：

- 在合上手机上盖时，长时间按“录音”键可以设定/解除自动应答功能。

- 如果存储空间不足，就无法设定自动应答功能。您可以删除部分录音记录，然后再设定。

- 在设定自动应答功能之后，若存储空间全被占用，则有来电时将不能启动自动应答。

- 选择应答音

你无法亲自接听来电时，手机将用应答音回复打来电话的人。

选中“选择应答音”后，按[∧]和[∨]键在以下各项中选择一项：

- 基本应答音：使用缺省的应答音

- 自录应答音：使用自己录制的应答音

如果选择基本应答音，则按“确认”键即可。

如果选择自录应答音，则您应按“菜单”键：

1）若且您以前没有录制过应答音，则按“确认”键开始录制应答音，完毕后按“确认”键即可。

2）若您以前录制过应答音，则您可以按[∧]和[∨]键在以下各项中选择一项：

-录音：录制新的应答音

-回放：播放以前录制的应答音

若您选择“录音”，则按“确认”键后开始录制新的应答音，完成后按“确认”键即可；若您选择“回放”，则按“确认”键即可播放以前录制的应答音。

- 等待时间

设定在来电铃响多长时间后启动自动应答。

选中“等待时间”后，按[∧]和[∨]键在以下各项中选择一项：

- 即时：有来电时立即启动自动应答。

- 5秒： 来电5秒后启动自动应答。

- 10秒：来电10秒后启动自动应答。

然后按“确认”键即可。

# 电话簿

待机状态下，按“电话簿”键可以使用电话簿功能。

## 添加电话簿记录

您有两种方法可以向电话簿中添加记录：

- 先输入电话号码然后保存在电话簿中

待机状态下输入电话号码，按“电话簿”键，然后用[<]和[>]键选择“保存到手机”或“保存到UIM卡”：

- 1）保存到手机

选择“保存到手机”后，按“确认”键，然后按[<]和[>]键选择电话号码种类（家，单位/学校，手机或者传真），并按“确认”键，之后您要输入姓名，按“确认”键，用[<]和[>]键选择“输入”，按“确认”键。此时，您可以用[∧]和[∨]键选择“姓名”、“位置号”、“分组”或“号码类别”进行编辑：

（1）编辑姓名

按“菜单”键，选中“编辑姓名”，然后进行修改，完成后按“确认”键，用[<]和[>]键选择“输入”，再按“确认”键即可。

（2）编辑位置号

直接用数字键输入位置号即可。

提示：位置号为0－499的电话号码存在手机中，位置号在500以后的电话号码存在UIM卡中。

（3）编辑分组

用[<]和[>]键可以选择分组；若要添加新分组，请按“菜单”键，选中“添加新分组”，然后输入新分组名，按“确认”键，用[∧]和[∨]键选择“输入”，按“确认”键即可。

（4）编辑号码类别

用[<]和[>]键可以选择号码类别（家，单位/学校，手机，传真号码或者电子邮件地址）。若您选择的是家、单位/学校、手机或者传真号码，则可以直接输入号码，然后按“确认”键，用[<]和[>]键选择“输入”，再按“确认”键即可；若您选择的电子邮件地址，则请按“菜单”键，选中“编辑E-mail”，然后输入电子邮件地址，按“确认”键，用[∧]和[∨]键选择“输入”，按“确认”键即可。

完成上述各项的编辑后，按“确认”键，用[∧]和[∨]键选择“储存”，按“确认”键即可。

- 2）保存到UIM卡

选择“保存到UIM卡”后，按“确认”键，输入姓名，按“确认”键，用[<]和[>]键选择“输入”，按“确认”键。此时，您可以用[∧]和[∨]键选择“姓名”、“位置号”或“电话号码”进行编辑：

（1）编辑姓名

按“菜单”键，选中“编辑姓名”，然后进行修改，完成后按“确认”键，用[<]和[>]键选择“输入”，再按“确认”键即可。

（2）编辑位置号

直接用数字键输入位置号即可。

提示：位置号为0－499的电话号码存在手机中，位置号在500以后的电话号码存在UIM卡中。

（3）编辑电话号码

直接输入号码，然后按“确认”键，用[<]和[>]键选择“输入”，再按“确认”键即可。

- 完成上述各项的编辑后，按“确认”键，用[∧]和[∨]键选择“储存”，按“确认”键即可。

- 先进入电话簿然后输入电话号码

待机状态下按“电话簿”键，用[<]和[>]键选择“添加电话号码簿”，按“确认”键，然后用[<]和[>]键选择“保存到手机”或“保存到UIM卡”。其他操作见上面“先输入电话号码然后保存在电话簿中”一节的描述。

## 查找电话号码

待机状态下按“电话簿”键，用[<]和[>]键选择“电话簿”，按“确认”键，然后用[<]和[>]键在以下各项中选择一项：

- 按位置号查寻

按“确认”键，屏幕会按位置号顺序显示各个电话簿记录。这时，您可以：

1）按[∧]和[∨]键选择某个电话簿记录

2）输入位置号直接选择某个电话簿记录

选择某个电话簿记录后，若按“通话”键可拨打此电话号码；若按“确认”键则可查看此电话簿记录的详细信息，然后按“清除”或“确认”键返回。

提示：

- 在待机画面下直接按[∧]键，即可按位置号顺序显示各个电话簿记录。

- 按姓名查寻

按“确认”键，输入姓名（或姓名中几个连续的字），按“确认”键，选择“输入”，按“确认”键，屏幕会显示符合条件的各个电话簿记录，您可以按[∧]和[∨]键选择某个电话簿记录。此时，若按“通话”键可拨打此电话号码；若按“确认”键则可查看此电话簿记录的详细信息，然后按“清除”或“确认”键返回。

提示：

- 在待机时按[∧]键，然后按“菜单”键，再按“确认”键，即可按姓名查寻电话簿记录。

- 按号码查寻

按“确认”键，输入电话号码（或电话号码中几个连续的数字），屏幕会显示符合条件的各个电话簿记录，您可以按[∧]和[∨]键选择某个电话簿记录。此时，若按“通话”键可拨打此电话号码；若按“确认”键则可查看此电话簿记录的详细信息，然后按“清除”或“确认”键返回。

提示：

- 在待机状态下输入电话号码时，按[∨]键，则可以在电话号码簿中找出与您现在输入的电话号    码相同或相似的号码。

- 分组查寻 / 编辑

按“确认”键，再按[∧]和[∨]键选择一个分组。此时：

1）您若按“确认”键，则屏幕上会显示属于此分组的所有电话簿记录，您可以按[∧]和[∨]键选择某个电话簿记录。这时您若按“通话”键可拨打此电话号码；若按“确认”键则可查看此电话簿记录的详细信息，然后按“清除”或“确认”键返回；若此电话簿记录所在的分组不是“未指定分组”，则您可以先按“菜单”键，再按“确认”键，从而把此电话簿记录从此分组移动到“未指定分组”中。

2）您若按“菜单”键，则可以用[∧]和[∨]键在以下各项中选择一项：

（1）若您选择“添加新分组”，则按“确认”键后您要输入新分组名，再按“确认”键，用[∧]和[∨]键选择“输入”并按“确认”键即可添加一个新的分组。

（2）您若选择“注册到分组”，则按“确认”键后，屏幕会显示所有属于“未指定分组”的电话簿记录，您可以用[∧]和[∨]键选择一个记录，按“确认”键即可把它从“未指定分组”移动到当前分组中。

（3）您若选择“是否删除”，则按“确认”键后将删除当前分组，该分组中的所有电话簿记录将被移动到“未指定分组”中。

## 编辑/删除/复制电话簿记录

按照6.2节的方法查寻到某个电话簿记录后，按“确认”键，屏幕上会显示此电话簿记录的详细信息。此时，您可以对其进行以下操作：

- 编辑

操作方法见6.1节。

注意：位置号不能编辑。

- 删除

- 1）对于存储于UIM卡上的电话簿记录

按“菜单”键，用[∧]和[∨]键选择“是否删除”，按“确认”键，再用[∧]和[∨]键选择“是”并按“确认”键即可。

- 2）对于存储于手机上的电话簿记录

（1）删除此电话簿记录的所有号码

按“菜单”键，用[∧]和[∨]键选择“是否删除”，按“确认”键，再用[∧]和[∨]键选择“全部项目”并按“确认”键即可。

（2）只删除此电话簿记录的某个号码

先用[∧]和[∨]键选择“号码类别”，再用[<]和[>]键选择一个号码（家，单位/学校，手机，传真或者电子邮件地址），然后按“菜单”键，用[∧]和[∨]键选择“是否删除”，按“确认”键，再用[∧]和[∨]键选择“指定项目”并按“确认”键即可。

- 复制

此功能可以将储存在手机中的电话簿记录复制到UIM卡中或者将存储在UIM卡中的电话簿记录复制到手机中。

- 1）手机 -> UIM卡

用[∧]和[∨]键选择“号码类别”，再用[<]和[>]键选择一个号码（家，单位/学校，手机或者传真），然后按“菜单”键，用[∧]和[∨]键选择“复制到UIM”，按“确认”键，用[<]和[>]键编辑位置号，完成后按“确认”键，用[∧]和[∨]键选择“储存”并按“确认”键即可。

- 2)UIM卡 -> 手机

用[∧]和[∨]键选择“号码类别”，然后按“菜单”键，用[∧]和[∨]键选择“复制到手机”，按“确认”键，用[<]和[>]键选择号码种类，再按“确认”键。此时，您可以编辑位置号和分组，完成后按“确认”键，用[∧]和[∨]键选择“储存”并按“确认”键即可。

## 呼出号码

待机时按“电话簿”键，用[<]和[>]键选择“呼出号码”，按“确认”键，则屏幕上会显示  最多10个呼出电话的呼出时间和号码（对于多次拨打的同一个号码，只显示最后一次拨打的情况）。用[∧]和[∨]键选择一个号码后，您可以：

1）发起呼叫：按“通话”键即可。

2）删除呼出号码：按“菜单”键，用[<]和[>]键选择“是否删除”，按“确认”键，用[<]和[>]键选择“删除一条”或“全部删除”，按“确认”键即可。

3）存储此电话号码：按“菜单”键，用[<]和[>]键选择“储存”，按“确认”键，接下来的操作方法见6.1节。

提示：

- 在待机状态下，按[∨]键可直接查看呼出号码。

## 呼入号码

待机时按“电话簿”键，用[<]和[>]键选择“呼入号码”，按“确认”键，则屏幕上会显示  最多10个最近呼入电话的呼入时间和号码（对于多次接听的同一个号码，只显示最后一次呼入的情况；对于多个未接听的同一个号码，也只显示最后一次呼入的情况）。用[∧]和[∨]键选择一个号码后，您可以：

1）发起呼叫：按“通话”键即可。

2）删除呼入号码：按“菜单”键，用[<]和选择“是否删除”，按“确认”键，用[<]和[>]键选择“删除一条”或“全部删除”，按“确认”键即可。

3）存储此电话号码：按“菜单”键，用[<]和[>]键选择“储存”，按“确认”键，接下来的操作方法见6.1节。

- 提示：

- 在待机状态下，按[∨]键再按[>]键可直接查看呼入号码。

## 容量显示

待机时按“电话簿”键，用[<]和[>]键选择“容量显示”，按“确认”键，则屏幕上会显示手机和UIM卡的电话簿总容量和已经占用量。

# 短消息

## 接收/复制/删除短消息

- 文本短消息

若在合上上盖时收到短消息，则外屏会显示提示信息；若在打开上盖时收到短消息，则主屏幕会显示提示信息。

接收的文本短消息优先储存在UIM卡中，UIM空间不足时则存储在手机中，若手机空间也全被占用（手机中最多可储存30条短消息），则会提示用户。

在待机状态下，按“短信”键，屏幕会闪现短消息的存储容量，之后用[<]和[>]键选择“邮件信箱”，按“确认”键，再按[<]和[>]键选择“短消息”，按“确认”键，用[<]和[>]键选择“UIM邮件”或“手机邮件”，按“确认”键，用[<]和[>]键选择一个短消息后：

1）按“确认”键可以阅读此短消息，再按“确认”或“清除”键返回。

2）按“菜单”键，您可以用[<]和[>]键在下列各项中选择一项：

（1）删除：              删除此短消息

（2）全部删除：         删除UIM卡或手机上的全部短消息

（3）复制到手机/UIM： 把此短消息复制到手机或UIM卡

（4）取消：              回到上级菜单

图标说明：

: 接收到新短消息

: 浏览过的短消息

:  重复收到的短消息

:  紧急短消息

- 语音短消息

在待机状态下，按“短信”键，屏幕会闪现短消息的存储容量，之后用[<]和[>]键选择“邮件信箱”，按“确认”键，再按[<]和[>]键选择“语音邮件”，按“确认”键即可接收语音短消息。

## 发送短信息

- 先输入电话号码再编辑和发送短消息

在待机状态下输入电话号码，按“短信”键，用[<]和[>]键选择“编辑新邮件”、“编辑储存邮件”或“编辑接收邮件”，按“确认”键，输入要发送的消息，按“确认”键。此时，屏幕会提示您是否保存此短消息，您可以用[<]和[>]键进行选择，完成后按“确认”键即可把短消息发送出去。

- 先进入短消息菜单再编辑电话号码和短消息

在待机状态下按“短信”键，用[<]和[>]键选择“编辑邮件”，然后您可以按下列两种方法中的一种输入一个或多个收信人的电话号码：

1）直接输入收信人号码然后按“确认”键；

2）按“菜单”键，用[<]和[>]键选择“检索”并按“确认”键，则屏幕会按位置号顺序显示电话簿记录，您可以选择其中一个记录并按“确认”键。

收信人电话号码输入完毕后，按“菜单”键，用[<]和[>]键选择“储存”，按“确认“键，用[<]和[>]键选择“编辑新邮件”、“编辑储存邮件”或“编辑接收邮件”，按“确认”键，输入要发送的消息，按“确认”键。此时，屏幕会提示您是否保存此短消息，您可以用[<]和[>]键进行选择，完成后按“确认”键即可把短消息发送出去。

- 回复短消息

阅读消息时（见7.1节），按“菜单”键，用[<]和[>]键选择“回信“，再按“确认”键，用[<]和[>]键选择“编辑新邮件”、“编辑储存邮件”或“编辑接收邮件”，按“确认”键，输入要回复的消息，按“确认”键。此时，屏幕会提示您是否保存此短消息，您可以用[<]和[>]键进行选择，完成后按“确认”键即可把短消息发送出去。

提示：

- 阅读消息时，若按“通话“键，则拨打发信人的电话号码。

# 通话中菜单

## 号码发送

把自己电话号码发送给对方时使用。

通话时按“菜单”键，用[<]和[>]键选择“号码发送”，按”确认”键，则被叫方手机上会显示您的电话号码。

## 我的号码

通话时在屏幕上显示自己的电话号码。

通话时按“菜单”键，用[<]和[>]键选择“我的号码”，按”确认”键，则手机屏幕上会显示本机号码。

## 号码记录

用于在通话过程中记录电话号码。

通话时按“菜单”键，用[<]和[>]键选择“号码记录”，按”确认”键，然后输入您要记录的电话号码，按“确认”键，用[<]和[>]键选择“输入”，再按”确认”键即可。通话结束后，您可以在呼出目录中看到记录的电话号码。

## 无声音

通话时使用此功能可以让对方听不到自己的声音。

通话时按“菜单”键，用[<]和[>]键选择“无声音”，按”确认”键即可。

提示：

- 通话过程中按“清除”键可以打开和取消无声音功能。

## 通话音量调节

通话时按[∧]和 [∨]键可以调节听筒的音量。

# 自设菜单

此功能可以为经常使用的菜单设置快捷操作。

## 为菜单设置快捷操作

选择一个常用的菜单，然后按“菜单”键，用[∧]和 [∨]键选择“添加我菜单”，按“确认”键即可。

提示：

- 最多可为10个菜单设置快捷操作。

## 使用快捷操作

待机时连按2次“菜单”键，用[∧]和 [∨]键选择“我的菜单”，按“确认”键，再用[∧]和[∨]键选择您要找的菜单并按“确认”键即可访问该菜单。

## 删除/移动快捷操作

待机时连按2次“菜单”键，用[∧]和 [∨]键选择“我的菜单”，按“确认”键，再用[∧]和[∨]键选择要删除或移动的快捷操作，按“菜单”键。此时，您可以：

1）删除此快捷操作：用[∧]和[∨]选择“删除”，按“确认”键，再用[∧]和[∨]选择“是”并按“确认“键即可。

2）移动此快捷操作：用[∧]和[∨]选择“移动”，按“确认”键，再用[∧]和[∨]将此快捷操作移动到适当位置并按“确认“键即可。

# 文字输入方法

您的手机支持简体中文、英文大写、英文小写、数字和特殊符号共五种类型的文字输入。输入文字时，按一次“清除”键可以删除一个字符，长按“清除”键则删除所有字符；您还可以按“菜单”键，并用[∧]和[∨]选择下列各项中的一项：

1）语言设定：按“确认”键，用[∧]和[∨]键选择要输入何种类型的文字（中文/英文大写/英文小写/数字），按“确认”键即可。

2）中文输入：按“确认”键，用[∧]和[∨]键选择中文输入法（普通拼音/快速拼音/笔画），按“确认”键即可。

3）英文输入：按“确认”键，用[∧]和[∨]键选择英文输入方式（字母/单词），按“确认”键即可。

4）输入：按“确认”键则完成本次文字输入。

5）取消：按“确认”键则取消本次文字输入。

## 中文输入法

您的手机支持3种中文输入法，即“普通拼音输入法”、“快速拼音输入法”和“笔画输入法”。

- 1）普通拼音输入法

- 基本方法：输入汉字的拼音字母，然后选择适当的汉字。

- 输入步骤：依次按下包含要输入的汉字的拼音的数字键，屏幕上会显示所有可能的拼音组合；用[<]和[>]键选择需要的组合，按“短信”键，屏幕上会显示侯选汉字；用[<]和[>]键选择需要的汉字，按“短信”键即可输入此汉字。例如要输入“好”字，您应依次按下数字键[4]、[2]、[6]，然后用[<]和[>]键选择“Hao”，按“短信”键，再用[<]和[>]键选择“好”字并按“短信”键即可输入此汉字。

- 2）快速拼音输入法

  - 快速拼音输入法和普通拼音输入法的操作基本相同，但有以下改进：

- 输入拼音后，屏幕会直接显示所有侯选汉字，您不用在各种拼音组合中选择一个组合。

- 具有汉字联想功能。

- 3）笔画输入法

- 基本方法：输入汉字的笔画，然后选择适当的汉字。

- 输入步骤：依次按下包含要输入的汉字的笔画的数字键，屏幕上会显示所有侯选汉字；用[<]和[>]键选择需要的汉字，按“短信”键即可输入此汉字。例如要输入“中”字，您应依次按下数字键[2]、[5]、[1] 、[2]，然后用[<]和[>]键选择“好”字，按“短信”键即可输入此汉字。

  - 如果无法确定某个笔划是什么，请按数字键8，这时屏幕会显示所有侯选汉字。

  - 侯选区出现的带下划线的符号是和输入的笔画相一致的偏旁，您可以选择某个偏旁并按“短信”键，则侯选区会显示所有具有该偏旁的汉字。

  - 笔画输入法具有联想功能。

## 英文/数字/符号输入法

- 1) 输入英文

您的手机支持2种英文输入法，即“字符输入法”和“单词输入法”。

- 英文字符输入法

数字键2~9用于输入英文字符。例如要输入“auv”，按一次数字键2输入“a”（字符“a”位于数字键2的第一位置），快速连按两次数字键8输入“u”（ 字符“u”位于数字键8的第二位置），接下来的“v”和刚刚输入的“u”都位于数字键8上，因此您需要先按[>]键，再快速连按三次数字键8输入“v”（ 字符“v”位于数字键8的第三位置）。

- 英文单词输入法

单词输入法用于快速输入英语单词。

  - 依次按下英语单词中各个字母所对应的数字键，屏幕上会显示当前输入内容所构成的英语单词，您可以用[<]和[>]键选您要输入的单词，按“短信”键即可。

  - 连续输入英语单词时，两个单词之间会自动插入空格。

2）输入数字

直接按下相应的数字键即可输入数字。

3）输入符号

在用各种输入法（英文单词输入法除外）输入文字时，按下[＃]键，屏幕会出现符号输入画面。共有8页符号输入画面，您可以用[<]和[>]键选择一页，再按下某个符号对应的按键即可输入该符号。

# 附录：请呵护好您的移动电话

- 保养与维修

您的移动电话设计优良、工艺精湛，应精心护理。下面的建议有助于您安全度过保修期并继续享用多年：

·移动电话及其所有部件和配件要放在儿童拿不到的地方。

·保持移动电话干燥，避开可能含有腐蚀电子电路的物质。不要在有灰尘的地方使用或存放移动电话，以免损坏其活动部件。

·勿将移动电话存放在高温处。高温会缩短电子电路的寿命，损坏电池和某些塑料部件。

·勿将移动电话存放在寒冷处。当移动电话预热（到正常温度）时，内部会形成潮气，可能会损坏电子电路板。

·勿用腐蚀性化学制剂、清洁剂或强力洗涤剂来清洗移动电话。请使用软毛巾蘸少量肥皂水擦拭。

·如果移动电话或任何配件不能正常工作，应送到专业服务处进行处理。服务处的工作人员将给予帮助，并可安排必要的维修。

- 故障排除

在操作移动电话时如果感到不正常，请参阅下面列出的问题和解决方法。若仍不能解决问题，请与销售商或服务商取得联系。

| 问题 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 不能接收或打出电话 | - 确认移动电话电源是否打开 - 确认电池是否有电 - 确认是否有足够的信号强度 - 确认是否设定了呼叫限制或固定拨号等安全功能 - 确认是否已经呼叫转移 - 确认是否正确地插入了合适的SIM卡 |
| 声音小 | - 确认通话音量是否设定得过低 |
| 电话铃不响 | - 确认是否选择了振动方式 - 确认振铃音量是否设定得过低 - 离开周围嘈杂的地方 - 确认是否已经呼叫转移 |
| LCD不清楚 | - 确认对比度是否设定得过低 |
| 键盘不起作用 | - 确认键盘是否已经锁定 |