- 感谢您选择天津光电传真机

- 在安装本产品前，请阅读并理解使用说明书的全部内容。

- 安全注意事项

- 当您使用天津光电传真机时，请注意下列安全预防措施。

- 任何时候，都使用一般常识去操作电器部件。

- 遵从产品及附带的印刷品中标注的警告事项及说明。

- 当操作说明与安全信息发生冲突时，请遵从安全信息。请注意您是否误解了操作

说明的内容。如果您不能断定问题所在，请向销售商或服务中心寻求支援。

- 对本产品进行清洁前，必须先拔出电源插头和电话线插头。清洁时，请使用微湿

的软布片。注意不要直接使用液体或喷雾式清洁剂。

- 注意不要将本产品放在不稳定的搬运车、支架或桌面上，以免跌落，导致本产品

损坏。

- 请不要在本产品的电源线或电话线上悬挂或存放其他物品。另外，要注意电源线

及电话线的布线位置，以免影响正常走动。

- 请注意不要在传真机机壳上放置任何物品，以免由于其碰触危险的电源端子而导

致发生火灾或电击事故。另外，也要注意避免将任何种类的液体洒落在传真机上。

- 为了避免发生电击事故，请不要随意拆卸本产品。需要维修时，请寻求有资格的

专业人员帮助。打开或移去机壳会使您暴露在高电压及其他危险面前。错误的装

配会导致在使用本产品时发生电击事故。

- 下列情况下，请先拔出电源插头和电话线插头，然后寻求有资格的技术服务人员

帮助。

- ─电源线、电源插头、电源插座及其连接电缆损伤或磨损;

─有任何种类的液体洒落到本产品之中;

─本产品被雨水淋湿;

─按照使用说明书正确操作，但本产品不能正常工作;

─本产品已被跌落或机壳损坏;

─产品性能突然并显著地发生变化;

- 请不要在雷雨天使用本产品，以免诱发雷击事故。为小心起见，遇雷雨天气，请拔出电源插头及电话线插头。

- 绝对不要将失效电池任意处置或扔入火中燃烧， 以免发生剧烈的爆炸事故或放出

有毒的化学物质。

- 在有大量煤气泄露的环境里使用电话机，将会引发爆炸事故。当您感到附近有煤气泄露时，请不要使用传真机上的电话报警。

- 无线电干扰

按照使用说明书要求安装、使用本产品时，本产品将不会对其他电器产品发生在一般居住环境下所能发现的干扰。

- 擅自对本产品的电气部分和机械结构部分进行更换或更改，将会损害用户的正当权益。

当发生本产品对其他电器产品产生干扰现象时, 您可以简单地排除这种干扰现象。首先，需要确认干扰是否确实源于本产品。为了确认这一点，您可以在其他电器产品受到干扰时，拔下本产品电源插头。如果关闭本产品电源时，干扰现象消失，则可以通过下面的步骤有效地消除干扰现象。

―避免使本产品与被干扰的电器产品使用同一电源插座。

―加大本产品与被干扰的电器产品之间的距离。

―有线电视的信号放大器及分配器尤其易受电磁波干扰。因此，应保证他们尽可能远

离本产品、本产品的电源线及电话线。

―将双极天线电缆改为带有屏蔽层的同轴电缆，并选用合适的连接器及适配器。

―转动接收天线的方向或移动接收天线的位置。对于收音机来讲，这种方法非常简便

有效。对于电视机，也许需要重新定位其接收天线或移动到房间里的其他位置。

―寻求销售商、有资格的收音机/电视机专家或业余无线电爱好者的帮助。

GSM 移动电话手机工作时，将对有线电话线路产生干扰，如遇本产品与GSM 移动电话

手机同时工作时，请尽可能将GSM电话手机远离本产品及电话线。

目      录

一 概述 .........................................................3

功能与特点 .......................................................................... 3

外观 .................................................................................3

操作面板 .............................................................................4

按键功能 .............................................................................4

显示器.... ….........................................................................5

二 安装说明 ..................................................... 5

使用注意事项 .........................................................................5

开箱 .................................................................................5

安装机器 .............................................................................6

安装记录纸 ...........................................................................6

三 开机 ......................................................... 7

接通电源 .............................................................................7

复印 .................................................................................7

四 打印操作指南 ................................................. 7

五 基本设置 ....................................................  8

设置日期和时间 ......................................................................  8

设置本机名称标志（LOGO） ............................................................  8

设置本机识别编码（ID） ............................................................... 9

六 功能参数的设置与调整 ......................................... 10

设置原稿浓淡  .................................................………….............. 10

设置输出电平  .................................................………….............. 10

设置自动转接振铃次数 ................................................................ 10

设置通信报告打印开关 ........................……….................................. 10

设置接收自动节纸功能..................................................................10

设置通信线路选择 .....................................................................11

七 电话操作 ....................................................  11

常规拨号 ............................................................................ 11

来电查询拨号......................................................................... 11

八 传真发送 .................................................... 12

发送稿件的准备 ...................................................................... 12

安放稿件 ............................................................................ 12

清晰度选择 .......................................................................... 12

设置原稿浓淡 ........................................................................ 12

自动发送 ............................................................................ 12

手动发送 ............................................................................ 13

多页发送 ............................................................................ 13

九 传真接收 .................................................... 13

接收方式选择 ........................................................................ 13

电话方式下接收 ...................................................................... 13

传真方式下接收 ...................................................................... 13

自动方式下接收 ...................................................................... 13

接收B4尺寸的稿件 ................................................................... 14

十 传真过程中通话请求 .......................................... 14

通话请求 ............................................................................ 14

通话请求应答 ........................................................................ 14

十一 来电查询 ..................................................14

查看近16次来电显示信息...............................................................14

十二 打印表格及报告 ............................................ 15

打印当前功能参数表................................................................... 15

打印页眉样张 ........................................................................ 15

打印通信管理报告 .................................................................... 16

十三 故障情况显示...............................................17

十四 故障排除及日常维护 ........................................17

故障原因 ............................................................................ 17

清除卡住的记录纸 .................................................................... 17

传真纸的保存 ........................................................................ 17

十五 技术规格 ..................................................18

- 、

- 一 概述

- 功能与特点

◎接收自动节纸：节纸状态接收传真能够节省50%记录纸。

◎通话时间显示：通话过程中液晶显示器上显示通话持续时间。

◎电话/传真自动转接：按设置的振铃次数振铃后自动转入传真。

◎停电打电话：在不接电源或停电的情况下具有普通电话机的功能。

◎拨号显示：拨号过程中液晶显示器上显示拨出的号码。

- 清晰度：可选择“标准”或“精细”清晰度。软件支持“超精细”清晰度。

- 灰度等级：原稿类型为“照片”时，图像处理为64阶灰度等级。

◎显示对方识别编码：双方应答正确后本机显示器上显示对方识别编码。

◎收发结果显示：传真收发完毕，本机会发出一声长音并显示出已接收或已发送的稿

件页数。

◎传真速率自动调整：本机传真起始速率为9600bps，可根据传真线路的质量自动降

速（9600/7200/4800/2400bps）。

◎故障告警：传真时对方占线、通信过程中出现故障或稿件卡住时会发出告警音显示

器上显示出相应的故障说明。

◎页计数：按发送稿件分页计数，接收页上打印出页码。

◎页眉发送：该功能使接收方接收的每页稿件上方打印出页眉。页眉内容包括：发送

方名称标志、发送方识别编码、发送日期和时间、页码等。

◎无纸告警：未装记录纸或纸用尽时本机会发出告警音，显示器上显示故障说明。

◎自动缩小：本机可将对方发来的B4尺寸稿件以A4尺寸记录打印。

◎通话请求：传真过程中可进行通话请求。

◎键操作音：错误的键操作本机发出连续两声短音， 正确的键操作本机发出一声短音。

◎操作帮助：简单的操作即可打印出基本操作指南，即便手边没有使用说明书也可

以完成基本操作。

◎扫描输入本站名称标志：可以手写体或图标方式发送本站名称标志。

◎实时时间显示和定时闹钟功能。

◎打印表格及报告：可打印当前功能参数表、通信管理报告等。

◎测试与维修功能（仅限维修人员使用）。

◎来电显示(CID)：在振铃的第一声与第二声之间，将主叫方的号码提取并显示出来。

- 外观

左 视 图                                           后 视 图

- 正 视 图

操作面板

- 按键功能

- ② [接收方式]

选择电话、自动、传真三种接收方式。

- ③ [来电查询]

与[设置]键键配合使用，可查询最近16次来电号码，摘机将当前显示的来电号码自动拨出去。

- ④ [▲]和[▼]

进入功能设置和功能参数调整操作。

- ⑤ [停止/清除]

取消当前操作，清除告警显示，返回待机状态。

- ⑥ [启动/复印]

启动发送、接收、复印功能，确认用户设置的参数及其他功能。

- ⑦ [帮助]

在待机状态下按下此键，机器打印出基本操作指南。

⑧ [设置]

配合其它键使用，调整传真机功能参数。

显示器

- ① 液晶显示器

显示日期和时间、拨号号码、来电号码、故障因素、识别编码及页码和传真的页数等内容。

- 二 安装说明

- 使用注意事项

- 避免阳光直晒传真机。

- 不要把传真机放在靠近暖气的地方，避免在潮湿或灰尘的环境下使用。

- 该机工作环境的温度在5～40℃，相对湿度在20%～80%。

- 使用分立的电源插座，不要同大功率的机器、设备（例如：空调、打印机等）连到

一根电源线上。电源插座应装在机器附近，而且便于使用。

◎ 请注意不要使电话线和电源线绞在一起。

- 任何调节操作必须遵守本使用说明书的操作说明。错误的调节操作可能会导致性能

下降或损坏，从而需要专业技术人员修复，才能使传真机恢复正常工作。

◎ 请勿自己拆卸传真机，遇到机器不能正常工作，请找指定的维修中心。

- 开箱

打开传真机的包装后，首先检查机器在运输过程中是否损坏，然后清点下列附件是否齐全。

- 传真机主机

线路联线                使用说明书                    记录纸

- 安装机器

将主机安放在平坦的台面上，电源插座应装在机器附近，而且便于使用。按下列图示安装：

- 图一：主机的电话（TEL）插孔在出厂时已

与手持电话机联好，只需将线路联

线一端插入主机的局线（LINE）插

孔，另一端与电话进线连接，连接后

可从电话手机中听到拨号音，然后将

手机放回原位。

安装记录纸

\

图一：打开记录纸卷                           图二：打开纸仓盖，放入记录纸

图三：拉出部分记录纸                         图四：盖上纸仓盖，安装完毕

- 三 开机

- 接通电源

将电源线插头插入普通的三孔电源插座里，电源接通。此时，显示器全亮，机器发出一声

“哔”音，显示器上显示

3秒后显示器上显示

欢迎使用

OEF916型传真机

自动

1996-01-01 00:00

注意：OEF916机电源通过三脚插头的地线脚接地。

- 注释：该机耗电量极小，可一直保持通电。一旦断电，机内装有的锂电池将保持存储

器的内容（如：识别编码、名称标志和功能参数等），最长可保持3年。

- 复印

机器正确安装后可先进行复印操作，以检查机器各部分工作是否正常。

- 将稿件正面朝下插入稿件输入口, 听到“哔”音后继续送稿，直至稿件受到牵引，

此时显示器上显示                                    标准

2001-01-01 00:00

- 2  按  [启动/复印]    键

- 复印

机器开始复印。此时显示器上显示                             第01页

复印结束，返回待机。

注释：1、复印结束时机器发出提示音，在此期间插入稿件，可进行连续多页复印。

2、复印时也可进行清晰度的调节，方法见“清晰度选择”。

- 四 打印操作指南

为指导用户操作，OEF916机可以打印出简捷的基本操作指南。打印前，首先确认稿件导板上没有稿件。

- 打印用户基本操作指南

发送操作指南

请按[启动]打印

在待机时按[帮助]键显示器显示                           ，继续按[ ▲]或[▼]键，显示器会逐一显示出以下提示：

接收操作指南

请按[启动]打印

复印操作指南

请按[启动]打印

来电查询指南

请按[启动]打印

设置操作指南

请按[启动]打印

全部操作指南

请按[启动]打印

选定需要打印的帮助内容后按 [启动/复印] 键就可以打印出有关内容。

- 五 基本设置

本机具有多项设置，例如：时钟的设置可提供当前时间，名称标志及识别编码的设置可在传真过程中表明您的身份等。

- 设置日期和时间

1   按[▲]键或[▼]键进入                        设置日期和时间

设置日期和时间状态                     1996-01-01  00:00

- 摘机输入实时时间：年（四位数）、月（两位数）、日（两位数）、时（24小时制）、分。

设置范围：1996年1月1日0时0分 ~ 2027年12月31日23时59分。

如果输入有误，可用[▲]键或[▼]键将字符闪烁位移至待修改处，进行修改。也可按下[停止/清除]

键，返回待机，然后再从步骤1重新开始。

3  按 [启动/复印]  键

确认设置的日期和时间，且机内时钟自行运转。

- 设置本机名称标志（LOGO）

本机名称标志的设置采用扫描输入法，可将您手写的名称标志扫描存储在传真机中。

当您发送稿件时，预先设置的名称和标志会首先发送，接收方在页眉处将此打印出来，

以便接收方识别发送方。本机出厂时随机提供两张名称标志设置卡，请按设置卡中的

说明操作。设置卡可复印使用。

- 名称标志设置卡样张:

附页A

TOECFAX  OEF916型传真机名称标志设置卡

- 请在上面方框内书写您的(发方)名称标志。

- ［注］∙ 请务必在方框内填写，勿在方框的外侧填写内容。

∙ 也可用自行绘制的相同尺寸的方框填写。

∙ 书写时请用深色笔。

1  请用黑色笔在设置卡的框线内正确填写您的名称和标志。

2  按[▲]键或[▼]键，进入设置本机名称标志状态。        设本机识别编码

请您放好设置卡

3 将已填写正确的设置卡正面朝下插入稿件输入口。

4 按 [启动/复印 键

设置卡被扫描输入，设置完成。

- 注释：扫描输入完成后名称标志自动打印出来，确认设置是

否正确。如不满意，可按上述方法重新输入。

- 设置本机识别编码（ID）

当您发送稿件时，您的识别编码在对方机器上显示出来，以便对方识别。同样，您在

接收稿件时，对方识别编码也在本机显示器上显示出来。建议用您的传真号码作为识

别编码，（最多20位数字）您也可选用任意20位以内的数字作为识别编码。

- 按[▲]键或[▼]键进入设置本机识别编码状态。              设本机识别编码

如果已设置，则显示出来可修改。

设本机识别编码

ID:02228237545

2  输入识别编码，例如：022 28237545，

如果输入有误，可用[▲]键或[▼]键将字符闪烁位移至待修改处，进行修改。

也可按下[停止/清除]键，返回待机，然后再从步骤1重新开始。

3  按 [启动/复印]  键，本机识别编码设置完成。

- 六 功能参数的设置与调整

- 设置原稿浓淡

- 1  按[▲]键或[▼]键进入设置原稿浓淡状态

- 显示器显示出原来设置，例如：04级。                   Combin

- 2  再按[设置]键，根据原稿情况可在01～07之间选择浓淡等级。

3  按  [启动/复印]  键

该项参数设置修改完成。

- 设置输出电平

1   按[▲]键或[▼]键进入设置输出电平状态       设输出电平

显示器显示原来设置，例如：09dB            09dB

2  按[设置]键，根据线路情况用户可在01～15之间减少或增加

输出电平值。

3  按  [启动/复印]    键

该项参数设置修改完成。

- 设置自动转接振铃次数

- 1  按[▲]键或[▼]键进入设置自动转接振铃次数状态        设振铃次数

- 显示器显示出原来设置，例如：04次。                   04

- 2  按[设置]键，根据用户需要可在01～09之间减少或增加转接振铃次数值。

3  按  [启动/复印]    键

- 该项参数设置修改完成。

- 设置通信报告打印开关

- 1  按[▲]键或[▼]键，进入通信报告打印开关状态       设通信报告开关

- 显示器显示出原来设置，例如：不打印                不打印

- 按[设置]键，根据用户需要可选择“不打印”、“每次打印”、“打印最后32次”或“打印最后

- 一次”。

3  按 [启动/复印]  键

- 该项参数设置修改完成。

- 如选择为“打印最后32次”此时机器自动打出最近32次通信管理报告。如选择“打印最后一次”

- 则机器自动打出最后一次通信报告。

- 设置节纸开关

- 1  按[▲]键或[▼]键进入设置节纸开关状态                 设节纸开关

- 显示器显示出原来设置，例如：关闭                     关闭

- 2  按[设置]键，根据用户需要可在开启和关闭之间选择。

3  按  [启动/复印]    键

- 该项参数设置修改完成。

- 设通信线路选择

- 1  按[▲]键或[▼]键，进入通信线路选择设置状态     通信线路选择

显示器显示出原来状态，如：公用电话线路      公用电话线路

2  按[设置]键，根据用户需要选择“公用电话线路”或“点到点专线”

3  按 [启动/复印]  键

该项参数设置修改完成。

- 七 电话操作

本机在接通电源或不接电源的情况下均可利用电话进行通话。

- 常规拨号

1  拿起电话手机，显示器                                          自动

显示出当前接收方式，例如：自动

2  在手机上输入完整的电话号码，                                Combin

例如：28342901。

3  待线路接通后即可通话，

通话过程中可显示通话持续时间（分秒）。                        自动

00:13

- 注释：摘机10秒钟后开始计时，显示时间仅供参考。

- 来电查询拨号

1  按[来电查询]键，显示器显示出最近一次来电信息如来         16：12-12  08:25

电时间12月12日8点25分，来电号码为02228237544          02228237544

2   按[▲]键或[▼]键，显示器依次显示最近16次来电信息，        08：12-10  20：10

如查询到某个来电号码                                                                     02228332901

3   摘机，机器自动将当前显示来电号码拨出去

4  待线路接通后即可通话。

- 八 传真发送

- 发送稿件的准备

◎OEF916型传真机可发送的稿件规格如下：

| 原 稿 尺 寸 | 最大 | 216mm(W)×297mm (L) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最小 | 150mm(W)×80mm(L) |  |
| 稿 件 厚 度 |  | 0.06～0.15mm |  |
| 稿 件 质 量 |  | 稿件两面无涂层 |  |

◎不能直接发送的稿件

潮湿或墨水及浆糊未干的稿件

皱褶、折叠及严重卷曲的稿件

太小（如票据）或破损的稿件

太薄、太厚（如卡片）或经过化学方法处理的稿件

有订书钉或有曲别针的稿件

- 注：如果要发送上述类型的稿件，请先复印一份，然后再用复印件发送。对于太薄

的稿件，也可用透明的聚脂薄膜夹住后发送。

- 安放稿件

将稿件正面朝下插入稿件输入口，传真机在发出一声短音的同时自动向内牵引稿件。

- 清晰度选择

该机的清晰度分为“标准”、“精细”和“图片”三种方式，通常情况下对于一般的稿件

采用“标准”方式进行发送，而对于文字很密的稿件或图片稿件可选择“精细”或“图片”

方式发送，由于该方式发送增加通信时间，所以待发送完成后清晰度自动恢复为“标准”

方式。

1  当稿件被正确地插入后，显示器显示         标准

2001-01-01 00:00

按[设置]键可进行清晰度选择，此时显示器分别显示：

精细

2001-01-01 00:00

图片

2001-01-01 00:00

注：在“图片”方式下发送，清晰度自动设置为“精细”方式。

2  清晰度选择合适后开始拨号。

- 自动发送

- 将稿件正确地插入稿件输入口，听到“哔”音后继续送稿，直至稿件受到牵引。

2  摘机拨号或来电查询拨号                                    标准

如：28237544                                            28237544

3  按  [启动/复印]  键                                       传真中

待线路接通后机器自动发送稿件。如果对方站有身份识别编码（ID）也会显示出来。

同时显示发送页数。                                      传真中    01

发送结束后，机器发出一声长音。

- 手动发送

- 将稿件正确地插入稿件输入口，拿起电话手机。

2  在电话手机上拨号，显示器显示所拨号码。

3  待线路接通后，双方应答。当您听到对方的传真信号（很长的“哔”音）时，按

下[启动/复印]键。机器开始发送稿件。此时可放回手机。

发送结束后，机器发出一声长音，如果对方占线或无人应答，请请重新拨号后发送。

- 多页发送

当第一页稿件发送完后，传真机会发出提示音，表示您可继续发送稿件，请在此期间插入第二页，否则将被视为发送完毕而拆线。若在提示音前插入第二页稿件，则被视为第一页的连续稿件。

- 九 传真接收

- 接收方式选择

该机有三种接收稿件的方式可供用户选择。

- 电话：手动接收传真，显示器显示                       Combin

- 传真：自动接收传真，显示器显示                       Combin

- 自动：电话/传真自动转接，显示器显示                   Combin

开机后接收方式的标准设置为“自动”方式，您可按[接收方式]键选择所需的接收方

式，选择何种方式，显示器随之变化。

- 电话方式下接收

1  听到振铃后拿起手机，通话。

2  通话后若要接收传真，按[启动/复印]键即可接收，然后放回手机。

接收过程中显示器显示                                传真中      01

如果对方有识别编码也会显示出来。                        27663758

- 传真方式下接收

设置为“传真”方式，无需用户管理，机器一直处在传真状态，线路一旦接通，机器

自动接收传真，并显示对方识别编码。

- 自动方式下接收

机器设置为“自动”方式，无需用户管理。在预先设置的自动转接振铃次数振铃后，线路

接通,机器自动转入传真状态。

- 注：在自动转接振铃次数振铃前拿起手机仍可通话。

- 接收B4尺寸的稿件

该机可将对方站发送的B4尺寸稿件，以最佳比例缩小记录在机内A4尺寸的记录纸上。

- 十 传真过程中通话请求

- 通话请求

- 若希望在传真结束后与对方通话请按[启动/复印]键，设置通话请求。

- 待传真结束后，机器发出5声“哔”音。请在此期间拿起手机，按下[启动/复印]键，待线路从传真转接至电话后即可通话。

- 注：5声“哔”音后仍未拿起手机，则通信结束。

- 通话请求应答

传真过程中如果对方站设置了通话请求，在传真结束后，机器发出5声“哔”音。请在此期间拿起手机，按下[启动/复印]键，待线路从传真转接至电话后即可通话。

十一 来电查询

在待机（即挂机）状态，有电话打入，在振铃的第一声与第二声之间将主叫方的电话号码显示出来，

自动

2001-01-01 00:00

- 若有用户未接来电时，该次来电振铃结束后显示器显示

- 本机可将近十六次的来电号码存储，以供后面查询。当有电话打入，用户接听了电话则不显示

- 电话手柄图形。

- 查看近16次来电显示信息

- 1  按[来电查询]键，进入查看16次来电显示信息状态

- 显示器显示出来电号码，例如：28227986。                16：01-01  11:35

- 28227986

- 2  按[▲]键或[▼]键，用户可查看1～16条的来电号码。

- 可按[启动/复印]键打印出最近16次来电显示信息。

- 当用户需将其中一条来电号码进行回拨时，只要摘机即可自动回拨。

- 来电显示信息（近16次）样张：

- ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★TOECFAX  OEF916型传真机来电显示信息★★★★★★★★★★★★★★★

- 序号      来电日期         来电时间      来电类型      来电号码

- 01   2000年09月30日         08时35分         B-MD         12345678

- 02   2000年09月30日         10时20分         B-SD         022—28237545

- 03   2000年09月30日         10时25分         B-MD         022—28232901

·      ·····                  ····            ··            ····

- ·      ·····                  ····            ··            ····

- 16   2000年09月30日         11时02分       B-SD           022 28332901

- 本机识别编码：086 022 28237544

- ★★★★★★★★★★★★★天津光电通信技术有限公司★★★★★★★2001年02月10日  20时42分★★★★★

- 十二 打印表格及报告

为了帮助用户确认当前各种功能参数的设置、查阅速拨号码及传真通信记录，该机可打印

出下列表格及报告。打印前确认稿件导板上无稿件。

- 打印当前功能参数表

- 1   按[▲]键或[▼]键,进入打印功能参数表状态                   打印功能参数表

- 显示器显示出

- 2  按 [启动/复印]  键确认。

- 机器自动打印出当前功能参数表。

- 当前功能参数表样张:

- ★★★★★★★★★★★★★★★★TOECFAX  OEF916型传真机当前功能参数表★★★★★★★★★★★★★★★★★★

参数号          功     能                当前设置         标准设置

01         输出电平                       09               09

02         原稿浓淡                       06               04

03         自动传真振铃次数               02               04

04         通信线路选择                   公用电话线路     公用电话线路

05         打印通信管理报告               每次打印         不打印

本机识别编码：28237545

- ★★★★★★★★★★★★天津光电通信技术有限公司★★★★★★★★2001年01月01日  12时30分★★★★★

打印页眉样张

- 1  按[▲]键或[▼]键,进入打印页眉样张状态                      打印页眉样张

- 打印页眉样张状态，显示器显示出

- 2  按 [启动/复印]  键确认。

- 机器自动打印出页眉样张。

- 页眉样张:

- ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★TOECFAX  OEF916型传真机页眉样张★★★★★★★★★★★★★★★★★★

（发方名称标志）      （发方识别编码）   （发送日期和时间）      （页码）

天津光电通信公司技术中心   022 28237545   2001年01月01日12时30分    第000页

- ★★★★★★★★★★★★天津光电通信技术有限公司★★★★★★★2001年01月01日  12时30分★★★★★★

- 打印通信管理报告

- 1  按[▲]键或[▼]键,进入打印通信管理报告状态                 打印通信管理报告

- 显示器显示出                                               不打印

- 2   按[设置]键选择“每次打”、“打印最近32次”或“打印最后一次”

- 3  按 [启动/复印]  键确认。如选择“打印最近32次”

机器自动打印出最近32次通信管理报告。

通信管理报告（近32次通信）样张:

- ★★★★★★★★★★★★★★★★★TOECFAX  OEF916型传真机通信管理报告★★★★★★★★★★★★★★★★

序号  通信日期  通信时间  对方识别编码  通信类型  持续时间   页数  通信结果

01  2000-02-08   1534     28327545      发送    1分03秒  共2页    OK

02  2000-04-23   0845     35869308      发送    2分23秒  共5页    STOP

03  2000-04-28   1214     29648603      接收    6分56秒  共2页    OK

04  2000-05-04   2115     67937609      接收    0分55秒  共1页    OK

05  2000-06-12   1702     02176497290   接收    2分25秒  共1页    OK

06  2000-06-10   1047     93758938      发送    0分54秒  共1页    FAIL

07  2000-08-08   1155     28403873      发送    4分25秒  共5页    OK

·  ·····       ··       ····         ··      ····     ··      ··

·  ·····       ··       ····         ··      ····     ··      ··

32  2000-10-10   2238     67937863      接收    3分55秒   共3页   OK

- 本机识别编码：086 022 28237544

- ★★★★★★★★★★★★★天津光电通信技术有限公司★★★★★★★2001年02月18日  20时42分★★★★★

- 十三 故障情况显示

- 1  当纸仓无热敏纸或热敏纸用完时，显示器显示               Combin

- 2  当发送时没放稿件，显示器显示                           Combin

- 3  当传真时对方占线，显示器显示出                         Combin

- 4  当热敏头打印过热时，显示器显示出                       Combin

- 5  当发送或接收传真不成功时，显示器显示出                 Combin

- 十四 故障排除及日常维护

- 故障原因

机器出现异常情况时，扬声器发出告警音，显示器显示故障原因，用户根据故障原因排

除故障。例如：没装记录纸或打印过程中记录纸用完，显示器显示故障原因无纸。

注释：多页复印或接收多页传真时，由于连续打印会导致热敏打印头过热而停止工作、

报警并显示故障原因。发送或接收传真时，可能会因为线路上的瞬间干扰或对方

机器发生故障而停止工作、报警并显示故障原因。

- 清除卡住的记录纸

当记录纸被卡在机器里，切忌硬拉出来，以免损坏机器。请先打开纸仓盖，然后拉出

被卡住的记录纸，重新盖好纸仓盖即可。

- 传真纸的保存

传真纸是经过化学处理的热敏纸，时间过长或保存不当纸会变黄，字迹变淡。请按下

列方法保存未用过的传真纸或接收到的传真稿件：

◎未用过的传真纸应在低于25℃的温度和小于65%的相对湿度条件下保存，避免日晒、雨淋。

◎已开封的传真纸应存放在阴凉、干燥的地方，高温或潮湿都会使传真纸变黑。

◎接收到的传真件应在低于40℃的温度条件下保存，避免阳光直晒，否则图文会变淡。

◎传真件应避免与塑料薄膜、粘合剂接触，因其化学成分会使图文变淡。

◎传真件不要与印刷件叠放在一起，因印刷件上的图文会转印到传真件上。

- 十五 技术规格

◎型式                    家用及小型办公用台式传真机

◎传输规格                符合 ITU-T G3 标准

◎适用线路                PSTN/PABX(公用电话交换网/内部小型交换机)

◎传输速率                9600/7200/4800/2400bps  V.17

V.29  V.27ter(具自动降速功能)

◎传送时间                约50秒(传送一页GB2683-81 传真测试样张)

◎编码方式                MH/MR

◎通信方式                半双工

◎发送

扫描方式              CIS 接触式图象传感器

速度                  10ms/线

有效扫描宽度          210mm

扫描清晰度            水平   8点/mm

垂直   标准 3.85线/mm   精细 7.7线/mm

原稿类型              文字/照片

原稿尺寸              A5～A4

原稿厚度              0.06～0.15mm

原稿浓淡              0—7级

◎接收

记录方式              TPH感热记录方式

打印速度              10ms/线

有效打印宽度          216mm

热敏纸尺寸            210mm/216mm×30m

图像灰度等级          64级(原稿为照片时)

◎线路接口

输入、输出阻抗        600Ω(300～3400Hz)

输入电平              0～-43dBm

输出电平              0～-15dBm(可按每步1dBm调整)

◎来电查询                16个

◎来电显示类型            支持一类来电显示

◎液晶显示                122×32字符点阵式液晶

◎电源                    AC 187～242V

◎消耗功率                待机 5W     复印全黑稿件 100W(最大)

◎电池容量                3年

◎环境条件

工作温度范围          5～40℃

工作相对湿度          20%～80%

存储温度范围          -25～55℃

◎体积                    350mm（W）×220mm（D）×85mm（H）

◎重量                    2. 3 kg

- 生产厂家：天津光电通信技术有限公司

地    址：天津市河西区泰山路6号

邮    编：300211

- 服务电话：8008188080

- 拟  制：

- 审  核：

- 标准化：

批  准：

我们的质量方针：

一切为了用户。

用户满意是我们的追求，

预防为主是我们的规范，

团队精神是实现追求和规范的基础，

一切都是为了用户。

（质量体系合格证书）

- 生产厂家：天津光电通信技术有限公司

地    址：天津市河西区泰山路6号

邮    编：300211

服务热线：8008188080

- 本使用说明书如有修改恕不另行通知

第一版   第一次印刷

2002年5月

天津印刷

纸仓盖      稿件输入口     操作面板    手机   手机联线

局线    电话    手机     振铃音量（HI-LOW）     音频/脉冲

高  低

上盖    底座     监听音量（HI-LOW-OFF）

高  低  关

- OEF916 型三类图文传真机

- 使 用 说 明 书

- BU2.214.029SS

- 共   页

- 旧底图总号

底 图 总 号                      天津光电通信技术有限公司技术中心

- 日期  签名                                二○○二年五月